ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB52

贵 州 省地方标准

DB 52/ XXXXX—2018

金鱼养殖技术规范

Technical specification for goldfish culture

(送 审 稿)

2018- XX - XX发布

2018- XX - XX实施

贵州省市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　养殖条件	1

5　养殖管理	2

6　商品鱼	4

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

请注意：本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由贵阳市水产站提出。

本标准由贵阳市农业委员会归口。

本标准起草单位：贵阳市水产站、小李红霖观赏鱼养殖场。

本标准主要起草人：马永兵、刘  青、杨  斌、王秀龙、张晋芳、程鸿鹤、李尚勇。

金鱼养殖技术规范

- 1 范围

- 本标准规定了水泥池精养金鱼的术语和定义、养殖条件、养殖管理和商品鱼技术要求，本标准适用于贵州省水泥池金鱼养殖。

- 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 11607  渔业水质标准

GB 13078  饲料卫生标准

- 3 术语和定义

- 下列术语和定义适用于本文件

- 3.1

- 鱼苗

- 水花经25天-30天的培育,个体全长1.5cm-2.0cm的金鱼;

- 3.2

- 鱼种

- 鱼苗经35天-40天的培育,个体全长4cm-6cm的金鱼;

- 3.3

- 商品鱼

- 鱼种经70天-80天的培育,个体全长8cm以上的金鱼;

- 工业“三废”

工业生产过程中排出的废气、废水及废渣；

- 4 养殖条件

- 4.1养殖环境

- 无工业“三废”，无农业、城镇生活、医疗废弃物和严重噪声等污染，养殖场地周边生态环境良好；交通、电力设施便利；水源充足并符合GB 11607要求。

- 4.2 规划设计

- 占地面积40亩-50亩，其中绿化、便道及沟渠等面积占15%-20%，办公、仓库及停车场面积2%-5%，包装与展示车间面积2%-5%，养殖池面积70%(成鱼池占比30%,苗种池占比70%)。

- 4.3养殖设施

- 4.3.1养殖池

- 池为砖混结构，长方形或正方形为宜，池底、池壁平整光滑，成鱼池面积30m2-40m2，池深50cm-60cm，苗种池面积15m2-20m2，池深40cm-50cm，壁厚均为8cm -10cm，池底向排水口倾斜, 坡度比 1:100，排水口位于池边一角，地漏口直径15cm-20cm，排水处1m2内下陷1cm-1.5cm。

- 4.3.2活饵培育池

- 池底层为土壤结构，单池面积500m2-600m2池深0.8m-1.0m。

- 4.3.3进排系统

- 进排水系统均安装塑料管道，进水管分主进水管与分进水管均由阀门控制，排水管分主排水管与分排水管，分排水管由水位管道控制，经管道排入主排水管。

- 4.3.4增氧系统

- 一台200瓦三相电空气泵增氧机，配套40个增氧砂头，可满足水深40cm -50cm溶氧需求，系统由空气压缩机、硬塑料管道、软塑料管、充气砂头及控制开关组成，每池安装充气砂头苗种池1个-2个，成鱼池3个-4个。

- 4.4配套设施

- 4.4.1吊养池

- 以宽65cm～75cm、深60cm～70cm并联渠道式结构为宜。池中放置相应塑料吊养框，框底距池底10cm以上。具备完善的进排水及充气增氧设施。

- 4.4.防鸟天网

- 修建养殖场专用围墙，墙顶每隔2.0m-2.5m安装天网固定桩，桩顶端用铁丝串联全场整体固定，天网采用聚乙烯材料，网目规格6cm-7cm，将养殖场上空整体覆盖.

- 4.4.3展示车间

- 展示池为砖混结构，池表面粘贴瓷砖，池规格为长宽高2m×2m×0.5m，配套完善的进排水系统及增氧系统。

- 4.4.4包装车间

- 由大棚及充氧平台组成，充氧平台距离地面20cm-30cm，为两长边对称设计，平台上方1.0m-1.2m 设计并联充氧嘴。

- 5养殖管理

- 5.1养殖准备

- 每年的2-3月，选择晴朗天气，做好养殖准备工作。

- 5.1.1清池消毒

- 放水晒池，彻底清洗苗种池池壁及池底，用生石灰200g/m3～400g/m3或漂白粉20g/m3浸泡，24h后排干，连续日晒3天-5天。

- 5.1.2培育水质

- 将新水引入苗种池中，并加入 1/3的老水，水深25-30厘米，经2-3天浮游生物自然繁殖，培肥水质后，等待投放鱼苗。

- 5.1.3放养密度

- 水花→鱼苗为200尾-300尾/m2，鱼苗→鱼种为100尾-150尾/m2，鱼种→商品鱼50尾-80尾/m2，商品鱼以上30尾-40尾/m2；

- 5.2人工选育

- 5.2.1工具准备

- 遮阳伞、暂养箱、白色盆，用自制小捞斗。

- 5.2.2选育条件

- 第一次:金鱼全长达1.5cm-2cm时，将鱼苗中尾鳍为单尾和联尾的选除；同时对虎头品种中带有背鳍痕迹的选除；

- 第二次:金鱼全长达3cm-4cm时，珍珠品种中将青绿色及鳞片无明显不突出的选除；虎头品种中将有背鳍或不完全背鳍的选除；碟尾品种中将短尾和大长尾的选除；

- 第三次:金鱼全长达5cm-6cm时，挑选标准同第二次选鱼标准；

- 5.3饲料投喂

- 5.3.1种类与要求

- 5.3.1.1饲料组成和投喂量

- 应根据气候、水温、生长阶段及摄食情况适时调整。投喂量随着水温与摄食增高而增加。以饲料为主，辅助投喂浮萍等植物性饵料，投喂量以 1h 内吃完为宜,春夏、夏秋交替季节，适当减少投喂量。

- 5.3.1.2鸡蛋黄用100目纱布包裹，在盆中挤压蛋黄溶入水体全池泼撒，水蚤每池分5-6点直接投入水中，红线虫经微流水漂洗1d～2d，剔除死亡个体，用1%～2%盐水浸泡0.5h，漂洗干净后投喂。

- 5.3.1.3配合饲料蛋白质含量大于36%,卫生指标应符合 GB 13078 规定。若粉料，喂前加水搅拌做成饼状直接投入水中，若膨化颗粒饵料，粒径0.5mm-1.0mm，喂前加水搅拌呈湿润状，至手握紧饵料松开即散程度以利吸收。

- 5.3.2 投喂方法

- a) 水花→鱼苗阶段  每天投喂两次，依次7时-8时投喂水蚤，9时-10时投喂鸡蛋黄.每10万尾鱼苗投喂水蚤0.5kg -1kg,鸡蛋黄1-2个。

- b) 鱼苗→鱼种阶段   前期每天8时-9时投喂一次，10万尾鱼苗投喂水蚤1kg-2kg；中后期每天投喂三次，7时-10时，每10万尾鱼种依次投喂水蚤2.5 kg-3 kg 、粉料1.5 kg-2 kg 、红线虫1.5kg-2kg。

- c) 鱼种→商品鱼阶段  每天投喂两次，7-11时每10万尾鱼种依次投喂饵料2.5 kg -3.5 kg、红线虫5kg-15kg。

- 5.4水质调控

- 5.4.1要求与换水

- 养殖水色浅绿色至深绿色，DO≥5.0mg/L。透明度低于 20cm，若与藻类大量老化，天气突变前、池水异味、金鱼异常时及时换水。每次换水量≤30%；温差≤2℃。

- 5.4.2 倒池

- 池底有机物沉积较多，或池底出现局部“黑化”时，将金鱼全部捞出，另池养殖。

- 5.4.3增氧机使用

- 使用季节为6-9月，一般每天上午5-7时，晚上21-22时，阴天和下雨前增开。

- 5.5越冬管理

- 每年12月到1月进入越冬时期，将亲鱼和种鱼转入棚内养殖,放养密度10尾/m2-15尾/m2, 晴天开窗通风,每天9时-10时投喂配合饲料1次,保持水深60cm-70cm及充氧正常溶氧充足 ,

- 6 商品鱼

- 6.1 出池

- 金鱼个体全长达8厘米以上即可达到商品鱼规格，降低养殖池水位至 20cm 左右，用捞网捞取金鱼，集中在暂养桶中，再按不同品种和规格移入吊养池吊养。高温季节宜选择早晚或夜晚起捕。

6.2 停食吊养

根据不同的运输方式，可按下列情况进行操作：

- 6.2.1长途运输

- 运输时间为12小时-14小时，停食2天，其中常流水吊箱暂养30小时-40小时；

- 6.2.2短途运输

- 运输时间为6小时-7小时，停食1天，其中常流水吊箱暂养10小时-15小时；

- 附 录 A （资料性附录）

- 表1 常见病害及防治措施

| 病 名 | 主 要 症 状 | 防 治 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 水霉病 | 体表长出灰白色棉絮状菌丝， 患处充血，肌肉腐烂。 | 1.避免损伤鱼体。 2.食盐 1%～3%，浸浴 5min～15min， 每日 1 次，连用 3d～5d。 |
| 细菌性 肠炎 | 肛门红肿，轻 压腹部有黄色黏 液或脓血流出。肠壁 充血发炎。 | 1.保证饲料鲜度。 2.畜用恩诺沙星，溶于水后全池泼撒， 连续3天；剂量按使用说明。 3.大蒜素粉（含大蒜素10%）0.2g/kg 体重，拌饵投喂连用 4d～6d。 |
| 细菌性 烂鳃 | 皮肤和鳍局部充血发炎溃烂。鳞片竖起或部分脱落。鳃丝腐烂带污泥,严重时鳃盖骨中央腐蚀成透明小窗。 | 1.控制养殖密度，保持水质良好。 2.畜用恩诺沙星，溶于水后全池泼撒。 3.氟苯尼考 0.1g/kg～0.15g/kg体重， 拌饵投喂，连用3d～5d。 |
| 车轮虫病 | 体表和鳃黏液增多，鳃丝肿胀，组织损坏。 | 1.高锰酸钾 2mg/L～4mg/L，全池泼洒，1d 后适量换水。 2.硫酸铜、硫酸亚铁合剂（5:2）0.7 mg/L全池泼洒，1d～2d 后全池换水。 |
| 小瓜虫病 | 体表、鳍和鳃布满白色均匀小点，手拨不易脱落，黏液增多 严重时表皮发炎坏死。 | 辣椒粉 0.4mg/L 和生姜片0.15mg/L 混合煮沸后全池 泼洒。 |

- ________________________________

_