ICS 73.020

DB52

D 09

备案号

贵  州  省  地  方  标  准

DB 52/T XXXX.2-XXXX

矿山排土场灾害防范技术规范

第2部分：预警

Technological specification for disaster prevention of mine dump Part 2: Early warning

2018-╳ ╳-╳ ╳ 发布                       2018-╳ ╳-╳ ╳实施

贵州省市场监督管理局    发布

目   次

前    言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　预警级别	1

5　预警指标	1

6　预警方法	2

7　预警行动	6

8　信息报告	6

附录A（资料性附录）基于可拓理论的矿山排土场灾害预警方法	8

# 前    言

DB52/T XXXX《矿山排土场灾害防范技术规范》包括两部分：

——第1部分：监测；

——第2部分：预警。

本部分为DB52/T XXXX的第2部分。

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

请注意标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国劳动关系学院、贵州省劳动保护科学技术研究院提出。

本标准由贵州省安全生产监督管理局归口。

本标准起草单位：中国劳动关系学院、贵州省劳动保护科学技术研究院、中国铝业贵州分公司、贵州锦丰矿业有限公司、瓮福集团有限责任公司。

本标准主要起草人：谢振华、幸贞雄、周远生、周训兵、徐明智、栾婷婷、孙殿阁、窦培谦、石晶、陈微微、邓江烽、韩继令、曹家红、李慧清、成朝正、张宇、杨胜波、钟阳、吴忠健、莫小荣、赵朝阳、何兴菊、尹智雄、邓万涛、赵红、何远。

本标准为首次发布。

矿山排土场灾害防范技术规范

第2部分：预警

# 1　范围

本标准规定了金属非金属矿山排土场灾害的预警级别、预警指标、预警方法、预警行动、信息报告等。

本标准适用于金属非金属矿山排土场发生的滑坡、泥石流灾害的预警，不适用于放射性矿山、煤矿、煤系硫铁矿及其他与煤共生的矿山、石油、天然气、矿泉水等液态或气态矿藏、煤矸石堆场、建筑垃圾受纳场等。

# 2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 16423  金属非金属矿山安全规程

AQ 2005  金属非金属矿山排土场安全生产规则

# 3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

预警early warning

在灾害或灾难以及其他需要提防的危险发生之前，根据以往总结的规律或观测得到的可能性前兆，发出紧急信号，以避免危害在不知情或准备不足的情况下发生，从而采取措施防止危害发生，或最大程度降低危害所造成的损失的行为。

# 4　预警级别

4.1采用红、橙、黄、蓝四种颜色对矿山排土场灾害风险的严重程度进行不同级别的预警，其中，红色预警级别最高，代表风险最大、最严重，蓝色预警级别最低，代表风险最小、灾害损失最小。

4.2 红色预警条件为：特别严重阶段，排土场的位移急剧增大，灾害发生可能性非常大。

4.3 橙色预警条件为：严重阶段，排土场的位移显著增大，灾害发生可能性大。

4.4 黄色预警条件为：较重阶段，排土场的位移明显变化，灾害发生可能性较大。

4.5 蓝色预警条件为：一般阶段，排土场位移有异常变化，灾害发生可能性一般。

# 5　预警指标

5.1排土场灾害预警指标包括单一预警指标和综合预警指标两类。

5.2 单一预警指标包括排土场表面位移、内部位移、降雨量等3个指标。

5.3 综合预警指标包括排土场表面位移、内部位移、降雨量、黏聚力、内摩擦角、台阶高度、平台宽度、孔隙水压力、内部应力、地震烈度等10个主指标和土壤含水量、下游人员及财产情况等2个补充指标。

5.4 矿山应根据排土场监测的国家标准GB 16423、行业标准AQ 2005和贵州省地方标准（待颁布标准号）等，进行排土场监测。

# 6　预警方法

排土场灾害预警方法采用单一指标预警和多指标综合预警两种方法。

6.1单一指标预警

6.1.1单一指标预警根据表面位移、内部位移、降雨量的监测值进行独立预警，即只要某一指标达到预警标准就发出预警。

6.1.2 稳定后的排土场灾害预警指标与预警级别的对应关系如表1。

表1 排土场灾害单一预警指标与预警级别对应表（参考）

| 预警指标 | 红 | 橙 | 黄 | 蓝 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表面位移（mm） | >100 | （70,100] | （50,70] | （30,50] |
| 内部位移（mm） | >80 | （50,80] | （30,50] | （20,30] |
| 降雨量（mm） | >120 | （90,120] | （40,90] | （20,40] |

6.2多指标综合预警

多指标综合预警宜采用基于可拓理论的预警方法。

6.2.1 综合预警指标的预警准则

6.2.1.1综合预警指标包括表面位移、降雨量、内部位移、孔隙水压力、黏聚力、内摩擦角、台阶高度、平台宽度、内部应力、地震烈度等10个，分别对应于C1、C2、C3、C4、C5、C6、C7、C8、C9、C10。

6.2.1.2 根据预警指标的取值范围，将预警指标分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ等5个等级，分别对应于红色预警、橙色预警、黄色预警、蓝色预警、无警。本标准确定的贵州省矿山排土场灾害预警指标的参考分级准则如表2所示。

表2 矿山排土场灾害预警指标的分级准则（参考）

| 序号 | 预警指标 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面位移（mm） | >100 | （70,100] | （50,70] | （30,50] | ≤30 |
| 2 | 降雨量（mm） | >120 | （90,120] | （40,90] | （20,40] | ≤20 |
| 3 | 内部位移（mm） | >80 | （50,80] | （30,50] | （20,30] | ≤20 |
| 4 | 孔隙水压力（kPa） | >6 | （5,6] | （4,5] | （3,4] | ≤3 |
| 5 | 黏聚力（kPa） | <10 | [10,15） | [15,25） | [25,40） | ≥40 |
| 6 | 内摩擦角（°） | <20 | [20,25） | [25,30） | [30,35） | ≥35 |
| 7 | 台阶高度（m） | >50 | （40,50] | （30,40] | （20,30] | ≤20 |
| 8 | 平台宽度（m） | <5 | [5,10) | [10,15) | [15,20) | ≥20 |
| 9 | 内部应力（kPa） | >50 | （40,50] | （30,40] | （25,30] | ≤25 |
| 10 | 地震烈度 | >8 | （7,8] | （6,7] | （4,6] | ≤4 |

6.2.2基于G1法的预警指标的赋权

设是经过指标类型一致化和无量纲化处理的m个极大型指标。运用G1法一般分为三个步骤：

第一步：确定同一层次指标的序关系

定义1：若评价指标xi相对于某评价准则（或目标）的重要性程度大于（或不小于）xj时，则即为。

定义2：若评价指标相对于某评价准则（或目标）具有关系式：

（1）

则称评价指标之间按“>”确立了序关系。

对于评价指标集可按照下述步骤建立序关系：

（1）专家（或决策者）在指标集中，选出认为是最重要的一个指标记为xi；

（2）专家（或决策者）在余下的m－1个指标中，选出认为是最重要的一个指标记为xj；

…  …  …

在余下的m－(k－l)个指标中，选出认为是最重要的一个指标记为xn；

…  …  …

经过m－1次挑选剩下的评价指标记为xk。

这样就可以确定唯一一个序关系。

第二步：确定相邻指标之间的相对重要性程度比值

专家对相邻指标xk－1和xk之间的重要程度之比可以使用

（2）

来表示，这样就可以依照前数个指标之间的序关系，计算出各指标之间的相对重要度。其中，的赋值可以参考表3。

表3  赋值参考表

|  | 说明 |
| --- | --- |
| 1.0 | 指标xk－1与指标xk具有同样重要性 |
| 1.2 | 指标xk－1比指标xk稍微重要性 |
| 1.4 | 指标xk－1比指标xk明显重要性 |
| 1.6 | 指标xk－1比指标xk强烈重要性 |
| 1.8 | 指标xk－1比指标xk极端重要性 |
| 1.1，1.3，1.5，1.7 | 对应以上两两相邻指标判断的中间情况 |

关于之间的数值约束，有下面的定理：

定理1：若具有序关系（1），则与必满足

（3）

第三步：权重系数的计算

定理2：若专家（或决策者）给出的理性赋值满足关系（6-3），则计算为：

（4）

（5）

本标准采用G1法确定排土场灾害各预警指标的权重值的计算实例可参考附录A.2。

6.2.3基于可拓理论的预警方法

6.2.3.1确定经典域、节域、待预警物元

事物的名称N、特征c和量值v称为物元R的三要素，物元R表示如下：

（6）

如果事物N具有n个特征和相应的n个量值时，称R为n维物元：

（7）

按照表2确定的排土场预警指标分级准则，将排土场预警等级划分为5级，结合n维物元的概念，可以得到排土场灾害预警的经典域物元Rj：

a）经典域物元：Rj=(Nj,Ci,Vji)=Njc1vj1c2vj2⋮⋮cnvjn=Njc1aj1,bj1>c2aj2,bj2>⋮⋮cnajn,bjn>Error: Reference source not found

其中, Nj 表示所划分的j个预警等级，Ci表示第i个预警指标，Vji表示等级Nj关于Ci的取值范围,即经典域，Vji=<aji,bji>,其中i为预警指标数i=(1,2,⋯,n)； j为预警等级数j=(1,2,⋯,m) 。

根据各预警指标ci在整个预警分级准则中的取值范围建立节域Rp。

b）节域物元： Rp=(N,Ci,Vpi)=Nc1vp1c2vp2⋮⋮cnvpn=Nc1ap1,bp1>c2ap2,bp2>⋮⋮cnapn,bpn>Error: Reference source not found

其中，N表示全部预警等级，Vpi为Ci在等级N下的所有取值范围，物元模型中各预警指标Ci对应所有状态Nj的量值范围Vpi=<api,bpi>Error: Reference source not found即节域。显然有aji,bji>⊂<api,bpi>Error: Reference source not found。

根据待预警排土场10个预警指标的具体量值建立待预警排土场物元Rx。

c）待预警物元：Rx=(Nx,Ci,Vi)=Nxc1v1c2v2⋮⋮cnvnError: Reference source not found

其中，Nx表示待预警事物,Error: Reference source not foundVi为Nx关于指标Ci的具体数据。

6.2.3.2确定各预警指标关于各预警等级的关联度

a）计算各单项预警指标关于各预警等级的关联度Kj(vi)Error: Reference source not found 。

Kj(vi)=−ρ(vi,vji)vji (vi∈Vji)ρ(vi,vji)ρ(vi,vpi)−ρ(vi,vji) (vi∉Vji)Error: Reference source not found              （8）

其中，ρ(vi,vji)为点vi与区间Vji的距，

Error: Reference source not found Vji=bji−aji                             （9）

ρ(vi,vji)=vi−aji+bji2−12(bji−aji) Error: Reference source not found                （10）

Error: Reference source not foundρ(vi,vpi)=vi−api+bpi2−12(bpi−api)                （11）

b）计算待预警物元关于预警等级Nj的综合关联度。充分考虑各预警指标的权重值，假设预警指标Ci 的权重值为Wi ，且i=1nWi=1，则，将归一化的关联度和权系数合成为综合关联度。Kj(Nx)为待预警事物NxError: Reference source not found关于预警等级j的关联度：

Error: Reference source not foundError: Reference source not found                   Kj(Nx)=i=1nWiKj(vi)                         （12）

6.2.3.3 预警等级的评定方法

若Error: Reference source not foundKj=maxj∈(1,2⋯,m)kj(Nx)，则预警对象Nx的预警等级为j。

Error: Reference source not foundkj∗(Nx)=kj(Nx)−minj∈(1,2⋯,m)kj(Nx)maxj∈(1,2⋯,m)kj(Nx)−minj∈(1,2⋯,m)kj(Nx)            （13）

本标准采用可拓物元模型确定排土场灾害预警等级的计算实例可参考附录A。

# 7　预警行动

7.1 红色预警行动。达到红色预警条件后，由矿长或矿山主要负责人做出是否进行红色预警的决定；预警信息由矿山调度室向全矿所有部门发布；应急救援办公室根据矿长或矿山主要负责人的指示向当地人民政府、安全监督管理部门、上级单位发出事故预警报告，制定相应的预警行动方案并组织实施。无条件紧急疏散排土场附近的居民和矿山排土场作业人员，关闭相关道路，组织人员准备抢险，加强监测，密切关注排土场临滑迹象。

7.2 橙色预警行动。达到橙色预警条件后，由主管安全生产的副矿长或矿山负责人做出是否进行橙色预警的决定；预警信息由矿山调度室向矿内相关部门、车间、机构发布；应急救援办公室应根据矿领导的指示制定相应的预警行动方案并组织实施。暂停排土场区域作业，转移危险地带居民，各级领导到岗准备应急措施。视矿山情况准备抢险队伍，密切注意灾情变化。

7.3 黄色预警行动。达到黄色预警条件后，由矿山排土场的负责人做出是否进行黄色预警的决定，并组织人员实施，消除安全隐患。通知监测人员查看排土场隐患情况，采取防御措施，提醒排土场下游的居民、厂矿、学校、企事业等单位密切关注天气预报和预警信息。

7.4 蓝色预警行动。达到蓝色预警条件后，由矿山排土场技术员做出是否进行蓝色预警的决定并及时处理，以恢复矿山排土场的安全运行状态，加强排土场的监测和巡查。

# 8　信息报告

8.1 排土场灾害事故发生时，事故现场人员应立即向应急救援办公室汇报事故情况，应急救援办公室应及时向应急救援总指挥或副总指挥报告。

8.2 应急救援指挥部应根据事故灾情严重程度，决策是否需要外部援助。如需要外部援助，应迅速向签有协议的应急机构求援或拨打110或120。

8.3 发现事故不可控时，应急救援指挥部应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，迅速向上级单位及当地安全生产监督管理部门报告事故情况。

# 附录A

# （资料性附录）

# 基于可拓理论的矿山排土场灾害预警方法

A.1 矿山排土场灾害综合预警指标

排土场灾害多指标综合预警选取地表位移、降雨量、内部位移、孔隙水压力、黏聚力、内摩擦角、台阶高度、平台宽度、内部应力、地震烈度等10个预警指标，分别对应于C1、C2、C3、C4、C5、C6、C7、C8、C9、C10。

A.2 预警指标权重的计算实例

A.2.1 预警指标的重要性序关系确定

矿山排土场灾害预警指标的重要性序关系为：表面位移>降雨量>内部位移>孔隙水压力>黏聚力>内摩擦角>台阶高度>平台宽度>内部应力>地震烈度，记为A1＞A2＞A3＞A4＞A5＞A6＞A7＞A8＞A9＞A10。

A.2.2 预警指标的重要性程度比较

邀请三组专家对各预警指标的重要性程度rk赋值，其结果如表A.1所示。

表A.1 重要性程度赋值调查表

| 序号 | 一组专家 | 二组专家 | 三组专家 | rk平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | — | — | — | — |
| A2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.53 |
| A3 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.40 |
| A4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.23 |
| A5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.27 |
| A6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.13 |
| A7 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.37 |
| A8 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.17 |
| A9 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.20 |
| A10 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.30 |

A.2.3各预警指标的权重值的计算

按照G1法相应的计算公式计算各指标的权重值，计算步骤如下：

r2r3r4r5r6r7r8r9r10=1.53*1.4*1.23*1.27*1.13*1.37*1.17*1.2*1.3=9.45

r3r4r5r6r7r8r9r10=1.4*1.23*1.27*1.13*1.37*1.17*1.2*1.3=6.17

r4r5r6r7r8r9r10=1.23*1.27*1.13*1.37*1.17*1.2*1.3=4.4

r5r6r7r8r9r10=1.27*1.13*1.37*1.17*1.2*1.3=3.57

r6r7r8r9r10=1.13*1.37*1.17*1.2*1.3=2.82

r7r8r9r10=1.37*1.17*1.2*1.3=2.49

r8r9r10=1.17*1.2*1.3=1.82

r9r10=1.2*1.3=1.56

r10=1.3

根据wm=(1+k=2mi=kmri)−1，

w10=[1+（9.45+6.17+4.4+3.57+2.82+2.49+1.82+1.56+1.3）]−1=0.029

w9=w10⋅r10=0.029×1.30=0.038

w8=w9⋅r9=0.038×1.2=0.045

w7=w8⋅r8=0.045×1.17=0.053

w6=w7⋅r7=0.053×1.37=0.072

w5=w6⋅r6=0.072×1.13=0.082

w4=w5⋅r5=0.082×1.27=0.103

w3=w4⋅r4=0.103×1.23=0.127

w2=w3⋅r3=0.127×1.4=0.178

w1=w2⋅r2=0.178×1.53=0.273

因此，各个预警指标的权重值为：

W（表面位移、降雨量、内部位移、孔隙水压力、黏聚力、内摩擦角、台阶高度、平台宽度、内部应力、地震烈度）=（0.273、0.178、0.127、0.103、0.082、0.072、0.053、0.045、0.038、0.029）。

A.3 预警方法的计算实例

如C1、C2、C3、C4、C5、C6、C7、C8、C9、C10的取值分别为60、40、30、4、20、15、50、15、30、6。对各个不同的预警指标进行极差化无量纲处理。无量纲公式如下：

a）对于越大越优的指标

bij=Xij−min(Xij)max(Xij)−min(Xij)                    （A.1）

b）对于越小越优的指标

bij=max(Xij)−Xijmax(Xij)−min(Xij)                    （A.2）

式中 bij ——级差化后的数据；

Xij ——原始数据；

max(Xij) ——数据的最大值；

min(Xij) ——数据的最小值。

根据公式A.1和A.2，处理后的10个预警指标的无量纲数据为0.7、0.8、0.85、0.8、0.2、0.15、0.75、0.15、0.85、0.7，无量纲化的预警准则如表A.2所示。当预警指标的取值范围没有一个固定数值，它可以为无穷大，根据实际情况，选取一个尽可能大的数值来代替无穷大。

表A.2 矿山排土场灾害预警指标的参考预警准则（无量纲化）

| 序号 | 预警指标 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面位移 | (0,0.5) | [0.5,0.65） | [0.65,0.75） | [0.75,0.85） | [0.85,1] |
| 2 | 降雨量 | (0,0.4) | [0.4,0.55） | [0.55,0.8） | [0.8,0.9） | [0.9,1] |
| 3 | 内部位移 | (0,0.6) | [0.6,0.75） | [0.75,0.85） | [0.85,0.9） | [0.9,1] |
| 4 | 孔隙水压力 | (0,0.7) | [0.7,0.75） | [0.75,0.8） | [0.8,0.85） | [0.85,1] |
| 5 | 黏聚力 | (0,0.1) | [0.1,0.15） | [0.15,0.25） | [0.25,0.4） | [0.4,1] |
| 6 | 内摩擦角 | (0,0.2) | [0.2,0.25） | [0.25,0.3） | [0.3,0.35） | [0.35,1] |
| 7 | 台阶高度 | (0,0.75) | [0.75,0.8） | [0.8,0.85） | [0.85,0.9） | [0.9,1] |
| 8 | 平台宽度 | (0,0.05) | [0.05,0.1） | [0.1,0.15） | [0.15,0.2） | [0.2,1] |
| 9 | 内部应力 | (0,0.75) | [0.75,0.8） | [0.8,0.85） | [0.85,0.875） | [0.875,1] |
| 10 | 地震烈度 | (0,0.6) | [0.6,0.65） | [0.65,0.7） | [0.7,0.8） | [0.8,1] |

根据上述公式（8）至公式（11）及各指标的无量纲预警准则，采用Excel软件进行单指标关联度和综合关联度的计算，计算结果如表A.3所示（关联度计算结果保留两位小数）。

表A.3 矿山排土场灾害预警指标数据的预警等级关联度计算

| 序号 | 预警指标 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面位移 | -0.40 | -0.14 | 0.50 | -0.14 | -0.33 |
| 2 | 降雨量 | -0.67 | -0.56 | 0.00 | 0.00 | -0.33 |
| 3 | 内部位移 | -0.63 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | -0.25 |
| 4 | 孔隙水压力 | -0.33 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
| 5 | 黏聚力 | -0.33 | -0.20 | 0.5 | -0.20 | -0.50 |
| 6 | 内摩擦角 | 0.25 | -0.25 | -0.40 | -0.50 | -0.57 |
| 7 | 台阶高度 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | -0.29 | -0.38 |
| 8 | 平台宽度 | -0.40 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | -0.25 |
| 9 | 内部应力 | -0.40 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | -0.14 |
| 10 | 地震烈度 | -0.25 | -0.14 | 0.00 | 0.000 | -0.25 |

根据公式（12）和（13）计算预警指标对应于红、橙、黄、蓝、无警的综合关联度为-0.39、-0.14、0.07、-0.05、-0.08，因为Kj=maxj∈(1,2⋯,m)kj(Nx)，因此，最大关联度为0.07，对应的计算结果为黄色预警等级。