《矿山排土场灾害防范技术规范第2部分：预警》标准编制说明

（征求意见稿）

1背景及任务来源

1.1背景

贵州省矿产资源丰富，开采的矿产种类较多，存在大量不同类型的矿山排土场。同时，贵州省地质条件复杂，山区、丘陵地带较多，岩溶现象比较普遍，地下水及降雨活动频繁。因此，贵州省的矿山排土场安全状况堪忧，随时都有可能发生排土场滑坡、泥石流等灾害事故。

《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423）、《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ 2005）中明确提出：“矿山企业应建立排土场监测系统，定期进行排土场监测”。然而，目前贵州省矿山企业几乎都未建立相应的排土场监测系统；同时，相关规范规定中尚未明确指出排土场监测系统的组成、功能以及如何监测等问题。

通过制定《矿山排土场灾害防范技术规范--第2部分：预警》，能够对《金属非金属矿山安全规程》中关于排土场预警系统未明确的部分进行补充，明确矿山排土场灾害的预警级别、预警指标、预警方法、预警行动、信息报告等等技术要求。通过建立矿山排土场灾害监测预警系统，实现排土场灾害的实时监测和及时预警，可以有效预防矿山排土场灾害事故的发生，积极主动开展灾害处置和应急救援，实现矿山的安全生产，减少事故损失，保障矿区周边居民的生命财产安全。

- 1.2 任务来源

本标准的编制来源于贵州省劳动保护科学技术研究院与贵州省科技厅于2015年11月签订的贵州省科研机构服务企业行动计划项目任务书，项目名称为《矿山排土场灾害监测预警技术服务平台建设》（黔科合服企〔2015〕4006）。编制该标准是项目的主要任务之一，主要由贵州省劳动保护科学技术研究院、中国劳动关系学院负责起草。

- 2 标准编制的意义和目的

目前，我省乃至全国范围内在矿山排土场灾害监测技术及系统集成方面的研究几乎为零，同时该规范是对《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423）的有力补充，具体地明确了矿山排土场灾害监测的原则、内容、方法等技术要求，以及监测系统安装、维护、监测数据和资料整理分析等方面的要求。

通过建立矿山排土场灾害监测预警系统，可实时、动态地掌握排土场各项技术指标变化情况，根据各项指标的一系列数理处理分析后可实现矿山排土场灾害的实时监测和预警，在灾害征兆出现时可以及时预警，提前撤出人员、设备，疏散周边居民，有针对性地采取处置措施，预防矿山排土场灾害事故的发生或消除事故，积极主动地开展灾害处置和应急救援，从而实现矿山安全生产，减少事故损失，保障矿区周边居民的生命财产安全。因此，制定《矿山排土场灾害防范技术规范》对保障我国经济社会持续、稳定、健康地发展具有十分重大的意义。

- 3标准编制过程

3.1前期准备阶段（2016年1月-2017年5月）

2016年1月，制订该标准的任务计划下达后，贵州省劳动保护科学技术研究院、中国劳动关系学院等单位成立了标准编制组。

2016年1月至2017年5月，编制组到贵州省内外具有典型矿山排土场的企业进行了现场调研，具体的调研对象有：中国铝业股份有限公司贵州分公司、贵州锦丰矿业有限公司、瓮福（集团）有限责任公司、福建紫金矿业集团股份有限公司，同时也通过网络查询、电话咨询等方式调研国内有典型矿山排土场的企业。通过多种方式了解了当前贵州省以及国内部分矿山排土场的安全现状、生产情况、管理现状、监测预警技术状况及应急管理中存在的问题等，掌握了第一手资料，同时编制组还查阅了大量国内外矿山排土场灾害监测相关的文献、资料和技术研究成果，搜集了与矿山排土场灾害监测相关的法规、国家标准及行业标准等。

- 3.2起草阶段（2017年5月至2018年3月）

编制组建立了标准内容框架，对照标准编制要求，查阅了相关国家、行业标准等法律法规参考资料，对所收集的资料进行汇总、整理后，与中国铝业股份有限公司贵州分公司、贵州锦丰矿业有限公司、瓮福（集团）有限责任公司等主管安全生产的专业技术人员及专家进行了研讨，对本标准的制订工作提出了宝贵的建议。在以上工作的基础上，标准编制组对标准草稿进行认真修改及完善。2017年5月，《矿山排土场灾害监测预警技术服务平台建设》项目所涉及的四个试验排土场的灾害监测系统全部施工完毕并投入运行，经过3个月的运行和总结，于2017年7月形成了标准的初稿，并向国内33家相关单位或专家发函征求修改意见，共有21个单位的21位专家回函，其中有16位专家提出了修改意见；在编制组内部征询意见并修改后，提出了标准的内部征求意见稿。

2017年9月13日，编制组邀请专家对标准内部征求意见稿进行了审查。

2018年3月，编制组对专家提出的意见进行了认真分析，充分采纳专家意见，对标准进行了修改，形成了再审稿。

4编制原则

4.1编制原则

《矿山排土场灾害防范技术规范 第2部分：预警》标准适用于矿山排土场灾害的预警，为改善矿山排土场企业安全生产条件，保障职工人身安全，促进矿山排土场预警技术水平的提升而编制。在编制过程中始终把 “安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针作为编制原则。

- 4.1.1规范性

基于我省矿山排土场安全管理现状和国内排土场灾害预警具体情况，对我省矿山排土场灾害防范预警技术进行规范。

- 4.1.2 科学性

本标准的编制是经过现场实践、不断讨论、不断修改的结果，涉及到标准里的相关要求是经过实践或在当前应用中已经被广泛使用才能被应用于标准，标准的内容言简意赅、规范统一，标准的起草遵循科学严谨的原则。

- 4.1.3实用性

本标准由贵州省劳动保护科学技术研究院牵头，中国劳动关系学院，中国铝业贵州分公司、贵州锦丰矿业有限公司、瓮福（集团）有限责任公司共同合作编写，主要依据我省矿山排土场灾害防范技术水平和管理现状，经过现场实践论证形成的，是当前行之有效的矿山排土场灾害防范技术方面的指导性标准。

- 4.1.4先进性

本标准根据国家最新版的《金属非金属矿山安全规程》对矿山排土场灾害预警的要求编写，符合最新的国家相关标准的规定。

5 标准主要内容及技术依据

5.1技术依据

本标准在编制过程中结合贵州省实际情况，按照有关的国家标准和行业标准、国内有排土场的矿山企业现场调研情况、预警系统施工经验及预警系统运行经验总结、有关安全监管部门和相关设备生产制造单位的反映和要求进行编制。

主要编制依据如下：

GB 16423  金属非金属矿山安全规程

GB/T 29639  生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则

AQ 2005  金属非金属矿山排土场安全生产规则

GB 51016  非煤露天矿边坡工程技术规范

GB 51119  冶金矿山排土场设计规范

GB 50421  有色金属矿山排土场设计规范

《安全生产法》

《突发事件应对法》

《生产安全事故报告和调查处理条例》

《露天矿山边坡和排土场灾害预警及控制技术》（北京：冶金工业出版，2015）

- 5.2 标准主要内容说明

《矿山排土场灾害防范技术规范 第2部分：预警》标准的主要内容如下：

- 1 范围

本标准规定了金属非金属矿山排土场灾害的预警级别、预警指标、预警方法、预警行动、信息报告等。

本标准适用于金属非金属矿山排土场发生的滑坡、泥石流灾害的预警，不适用于放射性矿山、煤矿、煤系硫铁矿及其他与煤共生的矿山、石油、天然气、矿泉水等液态或气态矿藏、煤矸石堆场、建筑垃圾受纳场等。

- 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 16423  金属非金属矿山安全规程

AQ 2005  金属非金属矿山排土场安全生产规则

3 术语和定义

术语和定义名词为：预警。

4 预警级别

本章规定了矿山排土场灾害预警的级别及其条件。

依据《突发事件应对法》第三章第四十二条的相关规定，结合矿山排土场事故的特点，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色对矿山排土场灾害风险的严重程度进行不同级别的警报，并结合矿山排土场灾害的发生规律，规定各预警级别的条件。

5 预警指标

本章规定了矿山排土场的预警指标及其监测要求。

根据相关文献和贵州省科技厅项目《矿山排土场灾害监测预警技术服务平台建设》（黔科合服企〔2015〕4006）的研究成果（论文：基于GPS的矿山排土场滑坡监测预警技术. 矿山工程，2017.1，5 (1)：1-6），排土场灾害预警指标包括单一预警指标和综合预警指标两类。

单一预警指标要求能快速、有效地进行短期预警，因此选择排土场表面位移、内部位移、降雨量等3个指标作为单一预警指标。综合预警指标要求能反映排土场灾害的缓慢变化，有效地进行中长期预警。综合预警指标包括排土场表面位移、内部位移、降雨量、物料黏聚力、物料内摩擦角等10个主指标和土壤含水量、下游人员及财产情况等2个补充指标。

矿山应参照国家标准GB 16423中5.7、行业标准AQ 2005中9.1和本技术规范的第1部分：监测等标准，进行排土场监测。

- 6 预警方法

本章规定排土场灾害预警的具体方法，与第5章的预警指标相对应。排土场灾害预警方法采用单一指标预警和多指标综合预警两种方法。

6.1 单一指标预警

6.1.1 单一指标预警根据地表位移、内部位移、降雨量的监测值进行独立预警，能达到快速、高效、易于实施的目的，体现了安全第一的原则。

6.1.2 本条依据贵州省科技厅项目《矿山排土场灾害监测预警技术服务平台建设》（黔科合服企〔2015〕4006）的研究成果（论文：排土场灾害四色预警判据研究. 金属矿山，2018.9，47 (9)：154-160），在分析国内外排土场灾害事故案例的基础上，用FLAC3D对排土场灾害的发生过程进行了数值模拟分析，最终确定了稳定后的排土场灾害单一预警指标与预警级别的对应关系。

| 预警指标 | 红 | 橙 | 黄 | 蓝 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表面位移（mm） | >100 | （70,100] | （50,70] | （30,50] |
| 内部位移（mm） | >80 | （50,80] | （30,50] | （20,30] |
| 降雨量（mm） | >120 | （90,120] | （40,90] | （20,40] |

6.2 多指标综合预警

根据对层次分析法、可拓理论、神经网络、案例推理等多种综合预警方法的对比分析结果，本标准采用基于可拓理论的多指标综合预警方法。该方法避免了预警指标权重确定不准确的问题，减少主观判断对预警级别的影响，能更加综合、准确地进行预警。

6.2.1 综合预警指标的预警准则。依据贵州省科技厅项目《矿山排土场灾害监测预警技术服务平台建设》（黔科合服企〔2015〕4006）的研究成果，参照GB 50421中6.0.2、6.0.5、7.0.3和AQ 2005中7.7的相关规定，确定矿山排土场灾害预警指标的分级准则。

6.2.2 基于G1法的预警指标的赋权。按照G1法的步骤，说明了预警指标的赋权过程，并在附录A.2中给出了具体计算实例。采用专家评分法赋权能更加准确、客观地确定各预警指标的权重。

6.2.3 基于可拓理论的预警方法。按照可拓理论的基本原理，说明了基于可拓理论的预警方法，并在附录A.3中给出了具体预警实例。

7 预警行动

本章规定了不同预警级别时的预警行动。基本原则是坚持以人为本、减少损失的原则，有效地开展预警行动。

依据《突发事件应对法》第四十四条、第四十五条的规定，并结合矿山的实际情况，确定了红、橙、黄、蓝各级预警的具体行动，以便有效指导矿山的预警处置工作。

- 8 信息报告

本章规定了矿山排土场发生灾害事故的信息报告要求。

依据《安全生产法》第八十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条、第十二条的规定，矿山发生排土场事故时，事故现场人员、应急救援指挥部应及时报告事故情况。

6 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准属于矿山排土场灾害防范技术标准，目前国内尚无制定国家和行业标准，我省也无相关地方标准，与现行的法律、法规、规章制度等要求无冲突。

- 7 专利及涉及知识产权情况

本标准不涉及任何专利及知识产权。

- 8 重大分歧意见的处理经过

本标准在整个制定过程中未发生重大分歧意见。

- 9 标准作为强制性或推荐性地方标准的建议

本标准的发布实施，对我省矿山排土场灾害防范预警技术具有较强的指导作用，建议本标准作为推荐性的地方标准发布实施。

- 10 废止现行有关标准的建议

本标准为首次制定，无废止现行有关标准的建议。

- 11 贯彻标准的要求和措施建议

为保证标准的贯彻执行，具体要求如下：

（1）对制订后的标准进行必要的宣传。首先要通过发文件、行业的各种媒体把标准介绍给各矿山排土场生产企业，还要按要求做好标淮的出版发行工作。

（2）进行培训。首先要在矿山排土场生产企业的技术、管理人员中培养一批宣传贯彻标准的骨干。要请标准的制订者给他们讲解标准，使他们了解标准的技术特点，掌握标准的要领，从而成为矿山排土场生产企业贯彻标准的中坚力量。

（3）大力推动各矿山排土场生产企业执行该标准，努力按标准的要求做。

（4）注意实践中反馈的信息，不断总结，使标准在实践中不断得到检验。一旦标准落后于实践，就应对其进行修订完善。

标准实施的措施建议如下：

（1）各级人民政府安全生产监督管理部门负责监督实施该标准。

（2）矿山排土场生产企业应当按照标准的要求组织培训，贯彻标准的实施。

《矿山排土场灾害防范技术规范 第2部分：预警》标准编制组

2018年12月20日