贵州省地方标准

《贵州老鹰茶加工技术规程》编制

说明书

项目名称：贵州老鹰茶加工技术规程

编    号：

委托单位：贵州省市场监督管理局

承担单位：贵州省生物研究所

项目承担人：王济红

起止时间：2016～2019

# 一．工作过程的时间节点

《贵州老鹰茶加工技术规程》地方标准编制任务2016年被贵州省质量技术监督局立项。2016年6月成立编制起草小组，2016年10月，完成有关绿茶、红茶和乌龙茶加工工艺论文、专利和标准等参考文献的收集和整理，2016年12月底，完成2006年～2015年间开展的加工试验记录整理，获得蒸青绿茶型、红茶型和乌龙茶型3种贵州老鹰茶新产品加工工艺参数，确定了标准工作稿编制的内容。2017年初，经过与省内相关专家磋商讨论，根据市场调研结果，认为有必要完善品种定向加工利用的内容，以彰显老鹰茶新产品的保健价值为主，同时攻克老鹰茶新产品加工后容易破碎，产品质量不稳定等缺陷。2017年～2019年3月，在贵州科学院产业化项目“老鹰茶产业化技术产学研示范基地建设”和贵州省农业攻关项目“老鹰茶良种选育及山地高效培育技术体系研究与示范”的资助下，进一步对贵州、四川、云南、安徽、浙江和湖北的老鹰茶原料植物豹皮樟开展资源调查、繁殖生物学特性和加工适制性研究。2019年6月，完成本标准征求意见稿初稿。

本标准编制小组成员为：王济红、姚松林、谢锋、邓燕莉、席培宇、祁翔、王莹、侯兴春、黄仕伟；主要由项目承担单位贵州省生物研究所、协作单位贵州省湄潭县恒源农牧有限公司、贵州省理化测试分析研究院和贵州省湄潭县雪兰香茶叶有限公司相关人员组成；设组长1人，副组长1人，组员7人。组长为王济红研究员，主要负责整个项目的人员组织和工作安排，负责编撰鲜叶生产的技术参数；副组长为姚松林研究员，主要负责整理和编撰感官品质要求；谢峰研究员主要负责整理和编撰理化指标、卫生指标的要求；邓燕莉副教授主要负责整理和编撰加工工艺参数；侯兴春和黄仕伟两位董事长负责完善和提供茶产品加工方法；王莹副研究员、席培宇助理研究员和祁翔助理研究员主要负责整理试验数据和完成相关试验研究。

# 二.主要技术指标依据

1.  加工场所要求

参照DB52/T 630的规定。

2.  鲜叶要求

2.1 鲜叶质量

研究表明，老鹰茶原料植物豹皮樟具有打造绿色农产品的生物学、生态学特性。豹皮樟具有较高的抗虫、抗病能力，规模生产中不需要喷施任何农药；根系发达，喜欢生长在层积岩和变质岩发育的沙壤土上，不喜肥，具有较强的耐干旱、瘠薄能力；生态适应性较强，在我国长江以南的亚热带常绿阔叶林、或常绿、阔叶混交林中均有分布，分布海拔350m～2000m。因而本标准根据10余年的栽培技术研究结果，提出按照NY/T391、NY/T393和NY/T394的要求生产鲜叶，保障原料品质符合NY/T288的要求。鲜叶盛装和运输等，按NY1056的规定执行。

2.2 鲜叶标准

2.1.1 采摘时间对老鹰茶生化品质的影响

技术基础：2012年4月17日和5月10日；材料来源：贵州省湄潭县兴隆镇大庙场村人工栽培豹皮樟老鹰茶；加工地点：贵州省湄潭雪兰香茶业有限公司。试验内容：①分别采摘豹皮樟未成熟春梢（1芽1～2叶）和成熟春梢（2～3叶），长2cm～4cm，按DB52/T636-2010 “贵州绿茶-扁形茶加工技术规程”工艺加工成2种炒青绿茶样品；②分别采摘豹皮樟未成熟春梢（1芽2～3叶）和成熟春梢（3～4叶），长3cm～4cm，按工夫红茶工艺加工成2种红茶样品；③分别采摘豹皮樟未成熟春梢（1芽3～4叶）和成熟春梢（3～4叶），长5 cm～6 cm，按传统工艺和半发酵工艺加工成4种样品。试验结果：

①最佳采摘期：老鹰茶传统采摘利用期为每年4～5月，一般是春梢长度达10cm左右，大部分新叶展开时整枝采摘。长期过度采摘，已导致现有原料植物营养生长不良，树势衰退。本标准根据2次不同采摘期炒青绿茶产品和工夫红茶产品的生化品质和感官审评结果，结合豹皮樟春梢萌发特性，将蒸青绿茶型老鹰茶采摘期定为“每年4月中、上旬”，红茶型老鹰茶采摘期定为“每年4月中、下旬”；根据传统工艺产品和乌龙茶产品的生化品质和感官审评结果，为保障制成感官品质和生化品质上乘的茶产品，将乌龙茶型老鹰茶采摘期定为“每年5月上旬”。该时间其实与民间各地的采摘利用期一致。

②鲜叶规格：为保障春梢内含物品质最佳，又提高茶产品外形品质，提出蒸青绿茶型老鹰茶加工鲜叶采摘标准为“当新梢长度达8cm～10cm时，提手采摘新梢顶部长2.0cm～2.5cm、展1～2叶的嫩芽”；红茶型老鹰茶加工鲜叶采摘标准为“当新梢长度达8 cm～10 cm时，提手采摘新梢顶部长3.0 cm～3.5cm、展2～3叶的嫩芽”；乌龙茶型老鹰茶加工鲜叶采摘标准为“当新梢长度达13 cm～15 cm，叶片全部展开后，提手采摘新梢顶部长5.0 cm～5.5 cm、驻3～4叶的嫩芽”。

③留叶采摘方式：为避免传统整枝春梢采摘利用造成原料植物营养生长不良的弊端，提出“保留嫩芽下部2～4片新叶，给予母树营养生长”的留叶采摘技术参数。

2.1.2加工适制性研究

2.1.2.1 豹皮樟不同部位生化品质比较研究

2012年4月17日，在贵州省湄潭县兴隆镇大庙场村，采摘豹皮樟春梢（1芽4～5叶）、成熟叶片和1～2年生枝，制成蒸青样，烘干粉碎；2012年委托贵州省理化测试分析研究院对上述产品检测其生化指标，发现豹皮樟不同部位的生化品质有较大差异。

2.1.2.2 豹皮樟不同芽表现型生化品质比较研究

2017年4月20日；在贵州省湄潭县兴隆镇大庙场村，委托贵州省湄潭雪兰香茶业有限公司加工以下样品：①在贵州省湄潭县兴隆镇大庙场村，分别采摘豹皮樟白芽、红芽和黄芽3种表现型春梢（1芽4～5叶）、成熟叶片和1～2年生枝条，制成蒸青样；②按优化集成的蒸青绿茶工艺制成3种芽表现型老鹰茶样品；③按优化集成的红茶工艺制成3种芽表现型老鹰茶样品；④按优化集成的乌龙茶工艺制成3种芽表现型老鹰茶样品。2017年委托贵州省流通环节食品安全检验中心检测以下样品，编号为：①白芽-白芽嫩叶测检字（2017）第FT17070020号，白芽成熟叶-测检字（2017）第FT17070021号，白芽枝-测检字（2017）第FT17070022号；黄芽嫩叶-测检字（2017）第FT17070023号，黄芽成熟叶-测检字（2017）第FT17070024号，黄芽枝-测检字（2017）第FT17070025号；红芽嫩叶-测检字（2017）第FT17070026号，红芽成熟叶-测检字（2017）第FT17070027号，红芽枝-测检字（2017）第FT17070028号，黄芽（雄株-测检字（2017）第FT17070037号，白芽（雄株-测检字（2017）第FT17070038号；②白芽绿茶-测检字（2017）第FT17070034号，黄芽绿茶-测检字（2017）第FT17070035号，红芽绿茶-测检字（2017）第FT17070036号；③白芽红茶-测检字（2017）第FT17070039号，黄芽红茶-测检字（2017）第FT17070040号，红芽红茶-测检字（2017）第FT17070041号，红茶标样-测检字（2017）第FT17070042号，2016年红茶-测检字（2017）第FT17070043号，2017年红茶-测检字（2017）第FT17070044号；④白芽乌龙茶-测检字（2017）第FT17070045号，黄芽乌龙茶-测检字（2017）第FT17070046号，红芽乌龙茶-测检字（2017）第FT17070047号，传统工艺老鹰茶-测检字（2017）第FT17070029号。

结论：不同芽表现型间和相同芽表现型不同部位的生化品质差异较大，该结果为本标准定向加工利用和理化品质等指标参数的制定提供科学依据。

2.1.2.3品种选育初步研究

老鹰茶原料植物是豹皮樟1种，还是豹皮樟、红果黄肉楠和川黔润楠3种？全国的老鹰茶原料植物是否为同种植物？主要原料植物豹皮樟是否为雌雄异株？等繁殖生物学特性研究空白，已成为制约豹皮樟定向选育利用深入研究的瓶颈。

为填补老鹰茶原料植物定向选育利用的研究空白，保障茶产品生化品质稳定，彰显其独特的保健价值。本编写组整理了2007年～2018年对贵州遵义地区各县市，贵阳地区息烽县、开阳县和乌当区，铜仁地区沿河县，湖北省咸丰县，重庆市黔江区、武隆区，四川省名山县、合川县、叙永县、青川县、广安市、达州市和广元市，云南省昆明市东川区，浙江省湖州市莫干山和安徽省宁国县、黄山市的老鹰茶原料植物豹皮樟资源加工利用和繁殖生物学特性研究结果，发现：贵州省、重庆直辖市、四川省、云南省和湖北恩施地区现有老鹰茶饮用区域，除在常绿阔叶林中偶然分布有豹皮樟植物外，在偏远山村的房前屋后尚保留有人工栽培50年以上的母树资源，50岁以上的村民多数知晓老鹰茶的加工和饮用方法；浙江、安徽的豹皮樟资源主要分布在常绿阔叶林下，人工栽培50年以上的母树资源较少，50岁以上的村民鲜有知晓老鹰茶的加工和饮用方法。该结果印证了向应海研究员、肖培根院士认为老鹰茶始饮于贵州大娄山和赤水河流域等夏季高温湿热地区的科学论断。

2.1.2.4 研究结果

- 通过对各地老鹰茶原料植物的外观形态进行比较，发现各地的老鹰茶原料植物都为樟科植物豹皮樟，都表现出嫩芽被白色、黄色、红色绒毛的分化。通过对贵州湄潭、四川青川、重庆黔江、湖北咸丰、云南东川、浙江湖州和安徽黄山、宁国的豹皮樟不同芽表现型的叶、花进行扫描电镜特征比较研究，初步确定嫩芽被白色绒毛者为雄株，被红色绒毛者为雌株，被黄色绒毛者为子二代杂合体，既有雄株，也有雌株，该结果填补了豹皮樟种繁殖生物学特性研究的空白。根据不同芽表现型生化品质和感官审评结果，提出蒸青绿茶型老鹰茶加工以“豹皮樟植物雄株被白色绒毛嫩芽”为最佳原料，提出红茶型老鹰茶加工以“豹皮樟植物雌株被红色绒毛嫩芽”为最佳原料，提出乌龙茶型老鹰茶加工以“豹皮樟植物杂合体被黄色绒毛嫩芽”为最佳原料的技术参数。

3.加工工艺

3.1蒸青绿茶型老鹰茶加工工艺

3.1.1 技术基础

3.1.1.1杀青方法对老鹰茶生化品质的影响

2006年4月12日清晨，从贵州省息烽县西山乡采集豹皮樟春梢嫩芽（1芽5～6叶），长8cm～10cm。以4月11日从息烽县集市购买当地传统老鹰茶产品为对照。当日下午，到湄潭县贵州省茶叶科学研究所请申东、王勇、王天成等老师当日按绿茶工艺加工，方法如下：①机械杀青6min和10min：按照一级绿茶制作工艺加工。步骤：分别将豹皮樟嫩叶8kg用60型杀青机200℃杀青6min和杀青10min，然后直接放到揉捻机中，先松揉5min（不加压），接着轻压8min（压力轴下至揉捻桶3/4处），然后中压7min（压力轴下至揉捻桶3/5处），最后重压5min（压力轴下至2/5处）；又将揉捻好的茶叶放回杀青机中二炒10min至五成干，取出用竹匾摊晾30min，最后放回杀青机中定炒60min，炒制温度控制在70～90℃。②铁锅杀青：将豹皮樟嫩叶按照传统工艺铁锅杀青8min，抓捺、揉搓15min后，慢火烘焙至足干。③水潦杀青：将豹皮樟嫩叶用100℃沸水蒸汽杀青3min，迅速松散摊凉，用铁锅小火炒干5min，手工揉捻10min，然后放入杀青机中二炒8min至七成干，取出摊凉1小时，再放入铁锅中手工烘炒20min，再摊晾20min，最后在铁锅中慢火烘干。该结果为绿茶型老鹰茶加工工艺的杀青温度、时间、揉捻方式和烘焙温度等参数筛选提供科学依据。

3.1.1.2 绿茶型老鹰茶加工工艺雏形形成

2012年4月17日和5月10日，在贵州省湄潭县兴隆镇大庙场村，分别采摘豹皮樟未成熟春梢（1芽1～2叶）和成熟春梢（2～3叶），长2cm～4cm。委托贵州省湄潭雪兰香茶业有限公司按DB52/T636-2010 “贵州绿茶-扁形茶加工技术规程”工艺加工。加工要点为：将清晨同批采摘嫩芽捡净后，准确称取10kg，用簸箕摊晾6 h；当电热滚筒杀青机锅温达300℃时，抛入10 kg嫩叶，滚动杀青8 min，杀青叶变成灰白，失去光泽，略有焦边；将杀青叶倒出迅速薄摊到竹匾中15 min；将摊凉后的杀青叶投入理条机，投叶量1kg，理条机锅温70℃，速度150 r/min，时间5 min，当叶条扁直，色泽浅绿时下机摊凉15 min；用电热烘焙机80℃烘炒25min；然后用50℃滚炒60min；取出，自然摊凉后装袋。该结果为绿茶型老鹰茶加工工艺的摊晾、整形干燥和烘焙方法等参数制定提供科学依据。

3.1.1.3不同芽表现型蒸青绿茶理化性质比较

2017年4月20日，在贵州省湄潭县兴隆镇大庙场村，分别采摘豹皮樟春梢被白色绒毛、黄色绒毛和红色绒毛嫩芽（1芽1～2叶），长2cm～3cm。参照DB 52/T 637 “贵州绿茶—贵州针茶加工技术规程”，结合前期试验结果，制定摊晾、蒸汽杀青、快速摊凉、整形干燥、日照提香等加工环节技术参数，委托贵州省湄潭雪兰香茶业有限公司，分别将红芽、白芽和黄芽3种豹皮樟嫩芽表现型加工成蒸青绿茶。该结果为蒸青绿茶型老鹰茶加工工艺集成提供依据。

3.1.2 工艺参数制定要点

3.1.2.1摊晾

因加工鲜叶包含叶梗和叶片，含水量较高，若温度过高和失水太快，叶梗和叶片失水速率不一致，容易造成叶片枯萎而叶梗鲜活，影响茶产品品质。根据多次试验，在贵州春季气温15～25℃，相对湿度80%左右的自然条件下摊晾6h～7h，效果较好。

3.1.2.2蒸汽杀青

多次的炒青加工试验发现，豹皮樟鲜叶杀青后容易褐边，干枯，影响外形品质；2006年的蒸汽杀青试验发现，因杀青温度过低，时间稍长（3min），容易使多糖、黄酮、氨基酸等水溶性物质流失；根据2017年加压蒸青试验结果，制定出“蒸汽压力0.5Mpa，杀青温度115℃，杀青时间50 s～60 s”的技术参数，可达到杀透、保质、护色的目的。

3.1.2.3快速摊晾

因豹皮樟嫩叶中烯萜类、多酚类等化合物含量较高，在渥堆条件下容易分解反应，导致叶片泛红，影响外形品质，所以杀青后必须快速摊凉，摊凉时间不宜超出10min。

3.1.2.4整形

多次的炒青加工试验发现，豹皮樟鲜叶杀青后若采用揉捻的方式加工，水浸出物含量、总黄酮含量和多糖等含量均较高，但是容易导致叶片破碎，外形较差；若不揉捻，直接烘干，茶条外形保持完好，但茶条蓬松，包装不当容易造成叶片破碎。采用多功能机适当加压后做成扁形茶，可保障其外形完整，方便包装。

3.1.2.5干燥和日照提香

因豹皮樟嫩叶中的香气成分主要来源于多种挥发性的烯萜类芳香化合物，若按照传统绿茶工艺快速烘干，因温度过高导致茶产品香气不足，若毛火温度过低，烘干时间过长，又会导致叶片泛红，影响外观品质。本标准依据多次试验筛选出毛火烘干采用“80℃～85℃”和低温足火“35℃～40℃”的技术参数。

采用传统日照提香工艺，彰显老鹰茶绿茶产品独特的樟香。

3.2 红茶型老鹰茶加工工艺

3.2.1 技术基础

3.2.1.1红茶加工工艺初探

- 2012年4月17日和5月10日，在贵州省湄潭县兴隆镇大庙场村，分别采摘豹皮樟未成熟春梢（1芽2～3叶）和成熟春梢（3～4叶），长3cm～4cm；委托贵州省湄潭雪兰香茶业有限公司按工夫红茶工艺加工。该结果初步获得红茶型老鹰茶摊晾、萎凋、揉捻、发酵和干燥等技术参数。

- 3.2.1.2加工工艺参数订正

- 2013年～2015年，每年4月中下旬，当豹皮樟新梢长度为8 cm～10 cm时，采摘顶部长3.0 cm～3.5 cm、带2～3叶的嫩芽，委托贵州省湄潭雪兰香茶业有限公司按工夫红茶工艺加工；以特级功夫红茶外形、内质标准为参照，按GB/T23776方法审评，优化集成红茶型老鹰茶萎凋、揉捻、发酵和干燥的工艺参数。

- 3.2.1.3规模化加工试制

- 2016年～2017年，在贵州省湄潭雪兰香茶业有限公司进行中试加工，每年共加工产品2000多斤，产品汤色、滋味和外形等，均获得福建、广东等外地茶商的一致好评；2017年，请贵州工夫红茶地方标准制定专家申东先生按照工夫红茶工艺加工老鹰茶工夫红茶50斤。

- 3.2.1.4不同芽表现型红茶型老鹰茶生化指标比较

2017年4月20日，在贵州省湄潭县兴隆镇大庙场村，分别采摘豹皮樟春梢被白色绒毛、黄色绒毛和红色绒毛嫩芽（1芽2～3叶），长3.0 cm～3.5 cm。委托贵州省湄潭雪兰香茶业有限公司按优化集成的红茶型老鹰茶工艺加工成3种芽表现型条索红茶。该结果为不同芽表现型定向加工利用提供科学依据。

3.2.2 工艺参数制定要点

3.2.2.1萎凋

因豹皮樟嫩芽中含水量较高，在春季4月份的气候条件下，自然萎凋时间需要20 h以上，鲜叶萎凋程度不一致，不利于规模加工。经过多次摸索，采用萎凋槽鼓风萎凋，能保障鲜叶萎凋一致，提高其外形品质。

3.2.2.2揉捻

前期按照工夫红茶加工加压揉捻方式，结果发现鲜叶容易破碎，影响外形品质；经过多次反复试验，提出松压交替的冷揉方式，使鲜叶逐步成条，既保障叶片完好，又能使叶肉细胞破碎，内含物质渗出。

3.2.2.3发酵

经过多次反复试验，提出发酵温度为“28℃～30℃”，发酵时间为“360 min～400 min”；发酵温度过低，若发酵时间过短，会导致茶汤涩味较重，若发酵时间过长，容易产生酸馊味；发酵温度过高，容易发酵过度，导致黄酮类、儿茶素类等物质含量显著下降。

3.2.2.4干燥

按照工夫红茶烘焙参数干燥，发现老鹰茶红茶产品香气不足。经过多次试验，毛火烘干采用较工夫红茶较低的温度和较短的时间，足火烘干采用较工夫红茶较低的温度和较长的时间，可提高产品香气品质。

3.3乌龙茶型老鹰茶加工工艺

3.3.1 技术基础

3.3.1.1半发酵工艺初步研究

- 2012年4月17日和5月10日，在贵州省湄潭县兴隆镇大庙场村，分别采摘豹皮樟未成熟春梢（1芽3～4叶）和成熟春梢（3～4叶），长5 cm～6 cm。茶青采摘当日，委托贵州省湄潭雪兰香茶业有限公司按以下2种工艺加工：①传统工艺：每次采摘鲜叶10 kg，采用铁锅杀青，然后边搓边揉，慢火烘干。②半发酵工艺：每次采摘鲜叶10 kg，将嫩梢捡净后，用簸箕摊晾5 h；当电热滚筒杀青机锅温达300℃时，抛入10 kg嫩叶，滚动杀青10 min；冷却后取出，用电动揉捻机以35 r/min转速揉捻15 min；取出闷堆发酵30 min；用电热烘焙机80℃烘炒25 min；然后用50℃滚炒60 min；取出，自然摊凉回软后装袋。该结果初步获得乌龙茶型老鹰茶加工工艺杀青、揉捻、干燥等参数。

- 3.3.1.2乌龙茶型老鹰茶加工技术集成

- 2013年～2016年，每年5月上旬，当豹皮樟新梢全部展叶后，采摘顶部长5.0 cm～5.5 cm、带3～4叶的嫩梢，委托贵州省湄潭雪兰香茶业有限公司按颗粒型乌龙茶工艺加工；以特级颗粒型乌龙茶外形、内质标准为参照，按GB/T23776方法审评，逐步集成乌龙茶型老鹰茶萎凋、摇青、炒青和揉捻与烘焙的工艺参数。

3.3.1.3不同芽表现型乌龙茶型老鹰茶生化指标比较

- 2017年5月9日，在贵州省湄潭县兴隆镇大庙场村，当豹皮樟春梢长为13cm～15cm，全部展叶后，分别采摘被白色绒毛、黄色绒毛和红色绒毛的顶梢，长5.0cm～5.5cm，驻3～4叶。根据优化集成的颗粒型乌龙茶加工工艺，委托贵州省湄潭雪兰香茶业有限公司加工成3种芽表现型乌龙茶样品。该结果为不同芽表现型定向加工利用提供科学依据。

3.3.2 工艺参数制定要点

3.3.2.1萎凋

因豹皮樟嫩芽中含水量较高，自然萎凋时间需要20 h以上，鲜叶萎凋程度不一致，不利于规模加工。经过多次摸索，采用萎凋槽鼓风熏青，能保障鲜叶萎凋一致，提高其外形品质。

3.3.2.2摇青

摇青的目的主要是促进叶肉细胞中的烯萜类、多酚类物质逐步分解转化，提高水浸出物含量和增加茶产品独特的香气成分。根据多次试验产品的感官审评结果，筛选出摇青时间和静置时间等参数。

3.3.2.3炒青

根据豹皮樟嫩梢含水量较高的特性，筛选出杀青温度260-280℃；结合多次试验产品的感官审评结果，筛选出杀青3min为杀青适度的参数。

3.3.2.4揉捻与烘焙

根据豹皮樟鲜叶较薄，揉捻后容易破碎的特点，按照“趁热，少量，逐渐加压，快速，短时”的原则，经过多次试验，筛选出揉捻的技术参数；因豹皮樟鲜叶中果胶含量较低，手工包揉颗粒松散的特点，经反复试验，筛选出机械包揉技术参数；为避免老鹰茶乌龙茶中的芳香类化合物因高温烘焙挥发，因而初烘和复烘均采用低于名优乌龙茶的烘焙温度；根据传统老鹰茶采用阳光曝晒提香的特点，参照名优乌龙茶提香工艺，筛选出“吃火”的技术参数。

4.  筛分与包装

2006年委托贵州省茶叶科学研究所专家加工试制4种杀青工艺绿茶型老鹰茶样品；2007年委托贵州省师范大学分析测试中心检测了常规生化指标、氨基酸含量和矿质元素等40多个生化指标；2009年和2012年，委托贵州省理化测试分析研究院对上述产品进行相同生化指标检测。发现：绿茶型老鹰茶产品常规生化指标和矿质元素含量无显著变化，氨基酸总量和种类随存放时间增加而增加，滋味越来越醇和。该结果表明老鹰茶产品耐存放，为避免因存放不当吸收异味和受潮，因而按NY/T 658 的规定制定其筛分与包装的参数。

5.  感官品质

5.1 老鹰茶加工利用现状

老鹰茶主要原料为樟科植物豹皮樟。目前报道饮用的有贵州、重庆、四川、湖北、安徽、云南、浙江等省区，多达50多个县（市）；可考饮用历史300多年，主要饮用区域为乌江流域和赤水河流域等夏季高温湿热地区，是这些地区原住民家户喻晓的传统凉茶，具有较好的消食祛胀、清热解暑功效。国内传统老鹰茶加工多以每年4月中下旬采摘当年生春梢加工成轻微发酵的卷形茶，独特的樟香是老鹰茶有别于其它茶饮资源的显著特点，品相较差导致传统产品长期处于市场低端产品的主要原因。

近10年来，随着老鹰茶降血糖、降血脂等药理功效的深入研究，高端老鹰茶产品加工利用成为加工利用主要方向。安徽省宁国市“亿邦老鹰茶专业合作社”是国内关注老鹰茶新产品加工利用较早的企业，目前该公司开发上市的老鹰茶袋泡产品市场价每斤1000元以上，在上海、浙江等地有较好的市场，但原料资源多数来源于该县的板桥自然保护区，人工栽培基地不足50亩，据调查，该公司近年来每年都到贵州、四川等地收购野生原料。四川省青川县茶坝乡发展老鹰茶种植已有10多年的历史，已开发上市的特级老鹰茶产品市场走势较好，市场批发价600元/斤，因人工栽培基地不足100亩，茶青价格2017年已上涨到50元/斤，但仍然“无米下锅”。云南省昆明市东川区弯腰树村种植老鹰茶实生苗约400亩，近年上市的卷曲形绿茶产品市场批发价也在600元左右，茶青80元/kg，每年仅能生产100kg左右茶产品。湖北省咸丰县以红茶产品加工利用为主，茶产品市场批发价800元/kg，按传统方式种植了300多亩实生苗基地，因过度采摘利用，种植不到10年的茶苗生长颓废。缺乏优质原料保障加工利用是国内老鹰茶“养在深闺人未识”的主要原因。

贵州省的老鹰茶加工利用体现了多元化发展趋势。贵阳乌当、开阳和遵义地区大部分县市老鹰茶加工利用方式与四川、重庆等省相同，均统称为老鹰茶。湄潭县民间是较早选育利用老鹰茶原料植物的地方，当地百姓将新芽黄色、白色加工成的老鹰茶称为“白老鹰”，认为口感、香味最好，将新芽为红色的老鹰茶称为“红老鹰”或“药老鹰”，认为香气和口感均不及“白老鹰茶”。息烽、赤水等地采摘5～6月的成熟叶片，通过蒸汽杀青，晾晒风干后，用于饲养产茶昆虫米缟螟，该原料茶俗称为“白茶”，米缟螟取食后排泄出的虫粪，称为“虫茶”，是赤水市较具地域特色的茶产品，“桫龙虫茶”、“长寿虫茶”等品牌已成为赤水市热销的特色旅游产品，市场价2000元/斤，是澳门、香港等东南亚地区侨胞夏季消暑常备佳饮。老鹰茶是贵州省务川县仡佬族“三幺台”非物质文化遗产中“油茶汤”的茶原料，当地还把老鹰茶树死亡后的树枝砍成细块煨水饮用，俗称“大树茶”。贵州科学院向应海研究员、中国药科大学肖培根院士等对老鹰茶的传统利用文化研究后，一致认为老鹰茶始饮于贵州大娄山地区。缺乏优质原料是长期限制贵州老鹰茶名优产品规模上市的致命瓶颈。

5.2 感官品质标准制定依据

2006年，请贵州省茶叶科学研究所茶叶审评专家汪恒武研究员、赵翠英研究员和申东副研究员，采用GB/T14487“茶叶感官审评术语”和GB/T23776“茶叶感官审评方法”对息烽市购传统老鹰茶和4种杀青方法加工的豹皮樟老鹰茶进行外形、汤色、滋味、香气、叶底的评价。该结果为老鹰茶产品感官审评内质指标制定提供参考依据。

2012年，按GB/T14487和GB/T23776的规定对2种成熟度的扁形绿茶外形、汤色、滋味、香气、叶底进行评价，发现豹皮樟采用高温杀青后，茶汤为黄绿色，回味甘甜，香气较淡，外形较差，叶缘焦边、破碎；2017年，采用相同方法对3种芽表现型蒸青绿茶型老鹰茶进行感官审评，结合生化品质特点，筛选出多糖、茶多酚和黄酮含量较高的豹皮樟雄株白芽表现型为最佳蒸青绿茶型老鹰茶加工原料，并制定其感官审评标准。

- 2012年，以特级工夫红茶感官审评标准为参照，按GB/T14487和GB/T23776的规定对2种成熟度的红茶型老鹰茶外形、汤色、滋味、香气、叶底进行评价，发现豹皮樟鲜叶中含水量过高，叶片较薄，萎凋温度过高，容易褐边焦叶；揉捻加压过早和压力过大，容易造成叶面破碎；发酵堆过大，容易产生酸馊味；烘焙温度过高，红茶产品香气不足。2013年～2015年，每年委托贵州省湄潭雪兰香茶业有限公司按工夫红茶工艺加工，然后以特级功夫红茶外形、内质标准为参照，按GB/T23776方法审评，优化集成红茶型老鹰茶的感官审评标准；2017年，采用相同方法对3种芽表现型红茶型老鹰茶进行感官审评，结合生化品质特点，筛选出咖啡碱、表儿茶素没食子酸酯和黄酮含量较高的豹皮樟雌株红芽表现型为最佳红茶型老鹰茶加工原料，并制定其感官审评标准。

- 2012年，按GB/T14487和GB/T23776的规定对2种成熟度的传统老鹰茶和半发酵茶产品的外形、汤色、滋味、香气、叶底进行评价，发现豹皮樟鲜叶中含水量过高，叶片较薄，不经过适当萎凋后就直接杀青，容易造成褐边焦叶；因叶片中果胶含量较低，过重和过快揉捻，不容易成团和容易破碎；太嫩的春梢加工外形差；茶汤苦涩味较红茶、绿茶产品重，樟香味重；半发酵茶感官品质与传统工艺产品接近。2013年～2016年，每年委托贵州省湄潭雪兰香茶业有限公司按颗粒型乌龙茶工艺加工，以特级颗粒型乌龙茶外形、内质标准为参照，按GB/T23776方法审评，逐步集成乌龙茶型老鹰茶的感官审评标准；2017年，采用相同方法对3种芽表现型乌龙茶型老鹰茶进行感官审评，结合生化品质特点，筛选出水浸出物、总黄酮和表没食子儿茶素含量较高的豹皮樟杂合体黄芽表现型为最佳乌龙茶型老鹰茶加工原料，并制定其感官审评标准。

6. 产品理化指标

6.1 生化品质检测

6.1.1 杀青方式和存放时间对老鹰茶生化品质的影响

2007年，委托贵州省师范大学分析测试中心检测4种杀青方法加工的老鹰茶样品和息烽市售传统老鹰茶样品的生化品质；2009年和2012年，委托贵州省理化测试分析研究院，按照贵州省师范大学分析测试中心检测指标重复检测。按照常规茶产品检测方法，检测：总灰分、水浸出物、粗脂肪、水溶性糖、蛋白质、茶多酚和黄酮含量、咖啡因、维生素B1、维生素B2和维生素C 11种常规生化指标；采用GB/T18246饲料中氨基酸测定法，检测了17种氨基酸的含量，采用GB/T23193的方法测定茶氨酸的含量；采用AFS-230E型原子荧光光度法测定砷和汞的含量，采用电感偶合等离子体质谱法测定钙、铁、镁、锰、锌、硒、磷、铬、铜、铅的含量。

6.1.2 采摘时间和加工方法对老鹰茶生化品质的影响

2012年，委托贵州省理化测试分析研究院对不同采摘期加工成的炒青绿茶、功夫红茶、半发酵茶和传统工艺老鹰茶，以及豹皮樟春梢嫩叶、成熟叶和1-2年生枝等样品进行以下生化品质指标检测：

- 1）常规理化指标：总灰分（GB/T23374）、水浸出物（GB/T8305）、粗脂肪(GB/T5009.6)、水溶性糖（GB/T6194）、蛋白质(GB/T5009.5)、茶多酚和黄酮含量（GB/T8313）、咖啡因（GB/T8312）、维生素B1（GB/T5009.84）、维生素B2（GB 14752）和维生素C（GB 14754）。

2）氨基酸含量：采用GB/T18246饲料中氨基酸测定法，共测定17种：精氨酸、赖氨酸、丙氨酸、苏氨酸、甘氨酸、缬氨酸、丝氨酸、脯氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、蛋氨酸、组氨酸、苯丙氨酸、谷氨酸、天门冬氨酸、胱氨酸和酪氨酸；茶氨酸按GB/T23193测定。

3）矿质元素：钙、铁、镁、锰、锌、硒；铬、镉、铜、铅、砷、汞。除砷和汞采用AFS-230E型原子荧光光度计测定外，其余矿质元素采用电感偶合等离子体质谱法测定。

6.1.3 不同芽表现型生化品质比较研究

- 2017年，委托贵州省流通环节食品安全检验中心对不同芽表现型的嫩叶、成熟叶和1-2年生枝蒸青样品，不同芽表现型加工的蒸青绿茶型老鹰茶、红茶型老鹰茶和乌龙茶型老鹰茶等样品进行以下生化品质指标检测：

1）常规理化指标：（1）水浸出物按GB/T8305-的方法测定；（2）总灰分按GB/T 23374的方法测定；（3）水溶性灰分按GB/T 8307的方法测定；（4）酸不溶性灰分按GB/T 8308的方法测定；（5）水溶性灰分碱度按GB8309的方法测定；（6）粗纤维按GB/T8310-2013的方法测定。

2）生物活性物质：（1）多糖按SN/T4260-2015的方法测定；（2）总黄酮按NY/Y1925的方法测定；（3）皂苷、山奈酚和槲皮素按GB/T19427的方法测定；（4）茶多酚按GB/T8313的方法测定；（5）茶黄素、咖啡碱和8种多酚化合物（儿茶素、表儿茶素、没食子儿茶素、表没食子儿茶素、没食子酸酯、没食子儿茶素没食子酸酯、表儿茶素没食子酸酯、表没食子儿茶素没食子酸酯）按GB/T30483的方法测定。

3）矿质元素：铬按GB5009.123的方法测定；铁、钙、鋅、硒、镁、锰、铅、镉、铜、砷、汞均按GB/T 23374的方法测定。

4）氨基酸：茶氨酸按GB/T23193的方法测定；（2）16种氨基酸（精氨酸、赖氨酸、丙氨酸、 苏氨酸、甘氨酸、缬氨酸、丝氨酸、脯氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、蛋氨酸、组氨酸、苯丙氨酸、谷氨酸、天门冬氨酸、酪氨酸）按GB5009.124的方法测定。

6.2产品理化指标制定依据

1）水分、总灰分、粉末、粗纤维4个理化指标按照NY/T288-2018“绿色食品-茶叶”的基本要求制定。

2）水浸出物：豹皮樟嫩叶中既包含黄酮、多糖、氨基酸等可溶于水的生化成分，也包含大量的不溶于水的烯萜类芳香化合物。多次加工试验发现，豹皮樟嫩叶杀青后若不揉捻，或者按红茶工艺揉捻后发酵，其水浸出物含量仅能达到25%左右；只有采用成熟度较高的鲜叶，采用半发酵工艺加工，其水浸出物含量才能达到34%以上，因而将蒸青绿茶型和红茶型老鹰茶的水浸出物含量参数定为“≥25%”，按照NY/T288的规定，将乌龙茶型老鹰茶的水浸出物含量参数定为“≥34%”。

3）根据2006～2017年的多次绿茶型老鹰茶加工试验产品生化品质测定结果，提出总黄酮、儿茶素、茶多酚和多糖4种生物活性物质为蒸青绿茶型老鹰茶的品质特征指标。

4）根据2012～2017年的多次红茶型老鹰茶加工试验产品生化品质测定结果，提出总黄酮、咖啡碱和表儿茶素没食子酸酯3种生物活性物质为红茶型老鹰茶的品质特征指标。

5）根据2012～2017年的多次乌龙茶型老鹰茶加工试验产品生化品质测定结果，提出总黄酮和表没食子儿茶素2种生物活性物质为乌龙茶型老鹰茶的品质特征指标。

7. 污染物、农药残留和真菌毒素限量

1）根据2006～2017年试验产品重金属检测结果，发现老鹰茶中铬、镉、铅、砷、汞、铜的含量均较低，大部分样品达到NY5196-2002“有机茶”的卫生要求。GB2762-2017“食品安全国家标准-食品中污染物限量茶叶类”只规定了铅的含量≤5mg.kg-1,NY/T288-2018“绿色食品-茶叶”中只规定了铜的含量≤30mg.kg-1。本标准综合制定了铅和铜的含量限量参数。

2）老鹰茶原料植物豹皮樟抗虫、抗病能力强，鲜叶生产中不需要喷施农药和杀菌剂，只要选择土壤未被污染的生境种植，农药残留物限量指标完全达到有机茶的卫生指标。本标准按NY/T288-2018的规定，制定了农药残留的限量参数。

3）《城口厅志》（1844年）记载老鹰茶有“煎茶合酱”不变味的功效，已有较多抑菌试验研究报道。其茶汤与传统绿茶最大的区别是冲泡后“1个星期内不馊臭、变味”。编写组大部分成员2009～2012年参与完成贵州省农业攻关项目“贵州鸟王名优茶环境特征研究及种植示范”，对贵定、都匀、湄潭、凤岗、印江等地的福鼎大白茶、鸟王种、都匀本地种和石阡苔茶等贵州绿茶主栽品种的500多个蒸青样品进行了生化品质分析检测；通过比对2006～2017年所有老鹰茶样品中的氨基酸种类和含量，发现老鹰茶中氨基酸总量较贵州绿茶高50%以上，二者氨基酸种类截然不同，老鹰茶中药用氨基酸比重较高，植物天然杀菌剂丙氨酸含量是贵州绿茶的3倍以上，达81.5mg/100g，可能是老鹰茶抑菌能力较绿茶强的原因之一。本标准按NY/T288的要求，执行真菌毒素的限量规定。

# 三.与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

按DB52/T 630“贵州茶叶加工场所基本条件”阐述老鹰茶绿茶加工场所的要求。鲜叶的生产按NY/T391“绿色食品-产地环境质量”、 NY/T393“绿色食品-农药使用准则”和NY/T394“绿色食品-肥料使用准则”的规定执行；鲜叶和茶产品运输、贮存按NY/T 1056“绿色食品-贮藏运输准则” 的规定执行；规范引用NY/T 658“绿色食品-包装通用规则”制定老鹰茶的筛分与包装的规定，标签按GB 7718“食品安全国家标准-预包装食品标签通则”的规定执行。

茶产品检测规则按NY/T 1055“绿色食品-产品检验规则”的规定执行。茶叶实物标准样的制备按GB/T 18795“茶叶标准样品制备技术条件”的规定执行；茶产品取样按GB/T 8302“茶-取样”的规定执行；感官审评按照 GB/T 14487“茶叶感官审评术语” 和GB/T23776“茶叶感官审评方法” 的规定执行；理化指标检测方法：水分按GB 5009.3“食品安全国家标准-食品中水分的测定”、总灰分按GB 5009.4“食品安全国家标准-食品中灰分的测定”、水浸出物按GB/T 8305“茶-水浸出物测定”、粗纤维按GB/T  8310“茶-粗纤维测定”、粉末按GB/T 8311“茶-粉末和碎茶含量测定”、茶多酚和儿茶素按GB/T8313“茶-茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法”、总黄酮按GB/T 19427“蜂胶中芦丁、杨梅酮、榭皮素、灰菲醇、芹菜素、松属素、苛因、高良姜素含量的测定方法 液相色谱-串联质谱检测法和液相色谱-紫外检测法”、茶黄素、咖啡碱和多酚类物质按GB/T30483“茶叶中茶黄素的测定-高效液相色谱法”、多糖按SN/T4260“出口植物源食品中粗多糖的测定 苯酚-硫酸法”；产品净含量按国家质量监督检验检疫总局令[2005]第75号的要求执行；检验方法按JJF1070“定量包装商品净含量计量检验规则”的规定执行。

污染物检测内容按GB 2762“食品安全国家标准-食品中污染物限量”和 NY/T 288“绿色食品-茶叶”的规定执行；六六六、滴滴涕、甲胺磷等农药残留量按GB23200.18“食品安全国家标准-茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法”的方法检测；铅含量按GB 5009.12“食品安全国家标准-食品中铅的测定”的方法；铜含量按GB 5009.13“食品安全国家标准-食品中铜的测定”的方法。

# 四.专利及涉及知识产权情况

本标准主要由承担单位贵州省生物研究所自主创新集成，未涉及他人知识产权。主要技术参数来源于以下资料：

1.已申报受理的3项发明专利技术（进入实质审查阶段）：①一种老鹰茶蒸青绿茶的加工方法（CN108371222A），②一种老鹰茶红茶的加工方法（CN108402242A），③一种老鹰茶乌龙茶的加工方法（CN108402243A）；申请人：贵州省生物研究所；发明人：王济红、姚松林、徐青、席陪宇、侯兴春、黄仕伟和王虹。

2.已发表论文1篇：徐青，王济红，祁翔，席培宇，姚松林. 加工方法和成熟度对老鹰茶生化品质的影响,湖北农业科学，2016，55（03）：660-664,669.

3.2006年，贵州省茶叶科学研究所茶叶审评专家汪恒武研究员、赵翠英研究员和申东副研究员对4种杀青工艺制成的老鹰茶绿茶和传统工艺老鹰茶的感官审评结果。

4. 2007年贵州省师范大学分析测试中心对4种杀青工艺制成的老鹰茶绿茶和传统工艺老鹰茶的生化品质检测结果。

5. 2009年和2012年贵州省理化测试分析研究院对4种杀青工艺制成的老鹰茶绿茶和传统工艺老鹰茶的生化品质检测结果。

6. 2012年贵州省理化测试分析研究院对2种绿茶型老鹰茶、2种工夫红茶型老鹰茶、2种半发酵老鹰茶产品和2种传统工艺老鹰茶，以及湄潭、赤水、息烽市售传统老鹰茶的生化品质检测结果。

7.2017年贵州省流通环节食品安全检验中心，对豹皮樟3种芽表现型蒸青绿茶型老鹰茶、3种芽表现型红茶型老鹰茶、2016-2017年红茶产品、工夫红茶工艺标准样品和3种芽表现型乌龙茶型老鹰茶样品的生化品质检测结果。

8. 2012年贵州省理化测试分析研究院对老鹰茶枝叶蒸青样品生化品质检测结果。

9.2017年贵州省流通环节食品安全检验中心，对豹皮樟3种芽表现型嫩枝、成熟叶片和1-2年生枝蒸青样品的生化品质检测结果。

10.三种芽表现型的花、叶电镜扫描和叶片光学显微结构观察结果。

# 五.重大分歧意见的处理经过

目前刚完成征求意见稿，还未公开征求意见，暂无争议。

# 六.标准作为强制性或推荐性地方标准的建议

目前贵州人工种植面积不足千亩，鲜叶原料紧缺，建议为推荐性地方标准。

# 七.废止现行有关标准的建议

目前无老鹰茶加工相关标准发布。

# 八.贯彻标准的要求的措施建议

老鹰茶具有较高的抗虫、抗病能力，鲜叶生产中不需要喷施任何农药，重金属污染物含量较低，大部分产区的茶产品污染物含量均未超出国家绿色食品相关限量规定。在当前缺乏充足加工原料支撑的前提下，建议引导企业按照标准规范生产，夯实打造优质农产品的技术基础。