DB52

贵 州 省 地 方 标 准

喀斯特山区奶牛粪污处理技术规程

Technical Specification for Excrement and Sewage Treatment of Cow in Karst Mountainous Area

（征求意见稿）

（本稿完成日期：2019年3月10日）

200×—××— ×× 发布             200×—××—×× 实施

贵州省质量技术监督局          发布

目  次

前  言	3

1  范围	4

2  规范性引用文件	4

3  术语和定义	5

4  总体设计	6

5  粪污收集与贮存	7

6  工艺选择	8

7  废水处理	9

8  固体粪便处理	11

9  恶臭控制	11

10  施工与验收	11

11  运行与维护	12

前  言

本标准根据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由贵州省畜牧兽医研究所提出。

本标准由贵州省农业农村厅归口。

本标准起草单位：贵州省农业科学院畜牧兽医研究所、清镇市农业局和贵州省标准化院。

本标准主要起草人：徐龙鑫、孙元飞、刘镜、张凯凯、王鑫，周文章、王文涛、刘芳、王鑫、张麟、龙玲、张正群。

喀斯特山区奶牛粪污处理技术规程

# 1  范围

本标准规定了喀斯特山区奶牛养殖场（小区）粪污治理的术语和定义、总体设计、粪污收集与贮存、工艺选择、废水处理、固体粪便处理、恶臭控制、施工与验收及运行与维护。

本标准适用于贵州省新建、改建和扩建的奶牛养殖场（小区）粪污的处理。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5084-2005 农田灌溉水质标准

GB 12801-2008  生产过程安全卫生要求总则

GB 18596-2001  畜禽养殖业污染物排放标准

GB 50014-2006  室外排水设计规范

GB 50052-2009  供配电系统设计规范

GB 50054-2011  低压配电设计规范

GB 50334-2017 城镇污水处理厂工程质量验收规范

CECS 97-1997  鼓风曝气系统设计规程

CJJ/T 54-2017  污水自然处理工程技术规程

CJJ 64—2009  粪便处理厂设计规范

HJ/T 81—2001 畜禽养殖业污染防治技术规范

HJ/T 353-2007  水污染源在线监测系统安装技术规范（试行）

HJ/T 354-2007  水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）

HJ/T 497-2009  畜禽养殖业污染治理工程技术规范

NY 525-2012  有机肥料

NY 884-2012  生物有机肥

NY/T 1167-2006  畜禽场环境质量及卫生控制规范

NY/T 1220.1-2006  沼气工程技术规范 第 1 部分：工艺设计

NY/T 1220.3-2006  沼气工程技术规范 第 3 部分：施工与验收

NY/T 1935-2010  食用菌栽培基质质量安全要求

NY/T 2375-2013  食用菌生产技术规范

《建设项目（工程）竣工验收办法》 （计建设[1990]1215 号）

《建设项目竣工环境保护验收管理办法》 （国家环境保护总局令 第13号）

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1  干清粪工艺

指奶牛排放的粪便一经产生便通过机械或人工收集、清除，尿液、残余粪便及冲洗水则从排污道排出的清粪方式。

3.2  水冲粪工艺

指奶牛排放的粪、尿和污水混合进入粪沟，每天数次放水冲洗，粪水顺粪沟流入粪便主干沟后排出的清粪工艺。

3.3  粪渣垫料

指固液分离后通过好氧高温发酵无害化处理后用于牛卧床垫料的奶牛粪渣。

3.4  好氧发酵

指在充分供氧的条件下，主要利用好氧微生物对废物进行发酵的方法。

# 4  总体设计

4.1  一般性要求

- 4.1.1  奶牛场环境质量及卫生控制应符合NY/T 1167-2006的要求。

- 4.1.2  奶牛场污染治理工程设计单位应具有国家认证资质，电气设计应符合GB 50052-2009和GB 50054-2011的规定。

- 4.1.3  奶牛场污染治理工程宜采用自动化控制系统，应具备适用、可靠及满足设施安全、经济运行要求。

- 4.1.4  奶牛场严格执行雨污分离，清粪方式宜采用干清粪，粪污实行固液分离。

- 4.1.5  粪污应进行能源化、肥料化、基质化和综合处理利用，实行种养结合。

- 4.1.6  严格控制牛舍、待挤间和挤奶厅日常用水，减少污水总量。

- 4.1.7  奶牛场宜安装水质在线检测系统，排放水质应符合GB 18596—2001和 GB 5084-2005的规定。

- 4.1.8  奶牛场应采取防治二次污染措施，保证废水、废气、废渣、噪声及其他污染物妥善处理。

4.2  项目构成

- 4.2.1  主体处理构筑物与设备包括废水处理、固体粪便处理及恶臭处理系统，设置规范化排污口。

- 4.2.2  配套工程包括总图运输、供配电、给排水、消防、通讯、暖通、监测化验。

- 4.2.3  运行管理服务设施包括办公用房、库房。

4.3  选址要求

- 4.3.1  粪污处理区应独立于办公、生活、生产功能区，设在常年主导下风向或侧风向处。

- 4.3.2  粪污处理区应便于排放、运输和资源化利用，符合CJJ64—2009第2章和GB 50014—2006 第6章的规定。

4.4  总平面布置

平面布置以污水处理和固体粪便处理系统为主体，按流程布置各项设施，保证设施运行稳定、维修方便、经济合理和安全卫生。

4.5  绿化

宜种植高大常绿乔木，设置绿化隔离带，控制臭气污染。

# 5  粪污收集与贮存

5.1  粪污收集

- 5.1.1  新建、改建、扩建的奶牛养殖场宜采用干清粪工艺；建立排水系统，并实行雨污分离。

- 5.1.2  采用防渗漏集污暗渠（管）收集污水：要求渠宽、渠深、暗管直径均不低于30 cm。

- 5.1.3  奶牛粪污应日产日清。

- 5.2  粪污贮存

- 5.2.1  贮存池应采用防雨和防渗漏措施，配备排污泵，保证通风，位置应符合HJ/T 81—2001第5.2 条的规定。

- 5.2.2  贮存能力不小于90 d的产粪总量，围墙高度不低于80 cm，地面标高应高于场区最大降雨水位线高度。

- 5.2.3 粪污贮存符合HJ 497-2009第6.1.2条的规定。

# 6  工艺选择

- 6.1  模式Ⅰ：500头以下干清粪奶牛场。

- 工艺流程见图1：

废水

牛舍

集污暗渠（管）

格栅

沉沙集水池

固液分离

废水                   粪渣

粪便

贮存池

厌氧反应器

净化

贮存

利用

沼渣

沼液贮存池

有机肥或粪渣垫料

利用系统

还田或其他用途

- 废水、沼液          粪便、粪渣、沼渣          沼气

- 模式Ⅰ 500头以下干清粪奶牛场粪污处理流程图

- 6.1.2  模式Ⅰ适用于能源需求不大，主要以污染物无害化处理、降低有机物浓度、减少沼液和沼渣消纳所需配套的土地面积为目的。

- 6.1.3  厌氧反应器的有效容积应达到日产污水量的30倍以上，配套沼气收集、贮存和净化系统。

- 6.1.4  废水进入厌氧反映器之前应进行固液分离。

- 6.2  模式Ⅱ：500头以上干清粪奶牛场。

- 6.2.1工艺流程见图2：

废水

牛舍

集污暗渠（管）

格栅

沉沙集水池

固液分离

废水                   粪渣

粪便

贮存池

厌氧反应器

净化

贮存

利用

沼渣

沼液贮存池

有机肥或粪渣垫料

好氧曝气池

多级生物净化贮存塘

还田或其他用途

- 废水、沼液          粪便、粪渣、沼渣          沼气

- 图2  模式Ⅰ 500头以上干清粪奶牛场粪污处理流程图

- 6.2.2  模式Ⅱ适用能源需求不高且周边农田较多，废水经多级生物净化贮存塘处理后可以作为肥料还田。

- 6.2.3  在灌溉季节，废水经好氧曝气池处理后可直接还田。

- 6.2.4  厌氧反应器同6.1.2。

- 6.2.5  固液分离同6.1.3。

# 7  废水处理

- 7.1  格栅

- 7.1.1  用于过滤大块污泥、草芥和奶牛毛发等固形物。

- 7.1.2  当污水量较大时，宜采用机械格栅，栅渣及时运至粪便发酵场或其他无害化场所处理。

- 7.1.3  格栅的技术要求按GB 50014—2006的有关规定执行。

- 7.2  集水池

- 7.2.1  厌氧处理系统前应设置集水池。

- 7.2.2  集水池的容量不宜小于最大日排放量的50%。

- 7.2.3  集水池的设置应方便去除浮渣和沉渣。

- 7.3  固液分离

- 7.3.1  固液分离设备可选用水力筛网、螺旋挤压分离机等，应根据处理水量、水质、场地、经济情况等条件综合考虑选用，并考虑废渣的贮存、运输等情况。

- 7.3.2  当采用螺旋挤压分离机时，宜在排污收集后3h内进行污水的固液分离。

- 7.4  厌氧反应器

- 7.4.1  厌氧反应器宜采用升流式厌氧污泥床（UASB），也可采用复合厌氧反应器（UBF）、厌氧过滤器（AF）、折流式厌氧反应器（ABR）等。反应器的选择和容积设计参照NY/T 1220.1-2011中第5章规定。

- 7.4.2  宜采用常温发酵，温度不宜低于20℃ 。

- 7.4.3  厌氧反应器的水力停留时间（HRT）不小于 5d。

- 7.5  好氧曝气池

- 池体设计符合CECS 97-1997规定。

- 7.6  多级生物净化贮存塘

- 7.6.1  由厌氧塘、兼性塘、好氧塘、水生植物塘等组成。

- 7.6.2  用于对厌氧处理后污水的深度净化，兼具贮存功能的综合处理塘。

- 7.6.3  塘体设计符合CJJ/T54-2017的要求。

# 8  固体粪便处理

8.1  好氧堆肥

好氧堆肥的一般规定、预处理、发酵、后处理、贮存工序应满足HJ 497-2009中8.1和8.2的规定。

8.2  有机肥加工

有机肥加工要求、外观、方法应满足NY 525-2011和NY 884-2012的规定。

8.3  做食用菌栽培基质

制作食用菌栽培基质的要求、制备、包装、运输和贮存应满足NY/T 1935-2010和NY/T 2375-2013中要求。

8.4  制粪渣垫料

- 8.4.1  将分离的粪渣送至晾晒场，堆放高度约为20 cm。

- 8.4.2  粪渣垫料外观应为茶褐色或黄褐色，无恶臭，质地松散。

- 8.4.3  粪渣垫料贮存时，含水率不高于50&。

- 8.4.4  粪渣垫料做牛床垫料的用量约为9～10 kg/（天·头），视情况添加1～2次/周，每天平整维护1次。

# 9  恶臭控制

奶牛场恶臭污染物和排放浓度和除臭方式应符合GB 18596-2001和HJ 497-2009中第10条的规定。

# 10  施工与验收

10.1  工程施工

- 10.1.1  奶牛场污染治理工程施工应满足HJ 497-2009中第12.1条的规定。

- 10.1.2  施工应参照NY/T 1220.3-2006执行。

- 10.1.3  需安装在线检测系统时，应符合HJ/T 353-2007的要求。

10.2  工程验收

- 10.2.1  奶牛场污染治理工程竣工验收应执行《建设项目（工程）竣工验收办法》。

- 10.2.2  环境保护验收应执行《建设项目竣工环境保护验收管理办法》。

- 10.2.3  废水治理和固体粪便工程验收应按照GB 50334-2017和CJ/T 3059-1996的规定执行。

- 10.2.4  在线监测系统的验收应按照HJ/T 354-2007要求执行。

# 11  运行与维护

11.1  运行管理

废水处理系统、固液分离系统、固体粪便发酵系统、臭气控制系统的设施和设备的运行管理及操作人员和管理人员的基本要求应按照HJ 497-2009要求执行。

11.2  维护保养

11.2.1  维修人员应按设备使用要求定期检查、更换安全和消防等防护设施、设备。

11.2.2  对压力容器和设备重点部件应定期检修，护栏、爬梯、管道、支架和盖板等定期检查维护。

11.2.3  建、构筑物避雷和防暴装置的测试、维修周期应符合电业和消防部门的规定。

11.3  安全操作

奶牛场污染治理工程应根据GB 12801-2008的规定，结合生产特点制定相应的安全防护措施和安全操作规程。