贵州省溶解乙炔产品质量监督抽查实施细则

（2022年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批产品100瓶以下（含100瓶）部分，按5%的比例抽样；大于100瓶至500瓶（含500瓶）部分，按2%的比例抽样；500瓶以上部分，按1%的比例抽样。最低采样数量不少于3瓶。按照上述要求抽取2倍量的样品。其中1倍量为检验样品，1倍量为备用样。

2 检验依据

表1溶解乙炔

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乙炔的体积分数 | GB 6819-2004 溴法 |
| 2 | 磷化氢、硫化氢试验 | GB 6819-2004 |

备注：如果乙炔的体积分数和磷化氢、硫化氢试验采用现场检验，具体程序及要求见附件。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 6819-2004 溶解乙炔

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《省市场监管局关于发布2021年版贵州省产品质量监督抽查实施细则（第一批）的公告》（黔市监公告〔2021〕37号）中的《贵州省溶解乙炔产品质量监督抽查实施细则（2021年版）》

附件 溶解乙炔现场检验程序及要求

- 目的

由于乙炔属易燃易爆气体及运输的不易操作性，为保证抽样过程安全，对溶解乙炔进行现场检验。为规范现场检验工作，确保现场工作人身、设备安全，确保条件满足标准要求，保证现场检验数据和结果的有效性，制定本程序及要求。

- 适用范围

本操作规程适用于溶解乙炔现场检验控制。

- 职责

溶解乙炔现场检测人员严格按照本程序及要求进行抽样和检测。

- 程序

4.1工作准备

4.1.1 确定检测方法：从事现场检测工作的部门和人员要对现场检测工作任务、检测方法进行确认，准备需要的技术标准、规程、作业指导书等。

4.1.2 确定检测设备：检测人员按照工作要求准备检测设备，确保所用设备符合技术标准、规程要求，其溯源性符合程序文件“SOP00-0026 量值溯源程序”的要求，与部设备管理员一同检查设备、清点配件，确认设备工作状态正常、配件齐全后，向部设备管理员办理设备借出手续。

4.1.3 现场检测前的沟通：检测人员在实施现场检测前应与客户进行沟通，由其提供必须的检测环境条件、设施和相关资料等，确保现场检测顺利进行。

4.1.4 确保安全运输：检测人员应认真组织设备运输，注意设备防震、防雨、防盗，确保设备安全。

4.1.5 确认环境条件：现场环境温度在 0℃~50℃之间，湿度＜80%RH，通风较好、光线明亮的空旷场所；周围灰尘少、无振动、无腐蚀性气体和爆炸性混合气体，避开热源和产生强磁场的机器（如大功率电缆、大功率继电器、变压器等）。

4.1.6 确保人身和设备安全：现场工作人员应配带必要的安全防护用具（适用时），落实安全防护措施。

4.1.7 检验前设备核查：检测人员在进行现场检测工作前应对所用设备进行核查并记录，确保设备性能正常，如发现设备异常应立即向部门负责人汇报并推迟现场检测工作。

4.2 现场检测安全要求

4.2.1 应满足并遵守生产企业安全管理和相关安全要求。

4.2.2 现场工作人员应做好个体防护。检验时不得携带烟火、手机及不可穿带钉鞋和穿化纤衣。

4.2.3 瓶装供试品应放置稳固。

4.3.现场检验

4.3.1 乙炔的体积分数

取充气后静止8h以上的气瓶，在采样前放出乙炔气充装量的质量分数的5%，在气温高于28℃的地区，采样前可适当增加乙炔气释放量，但最多不应超出乙炔气充装量的质量分数的15%。

将待测乙炔气瓶的气门与乙炔吸收管试验入口连接，打开上部旋塞及下部旋塞，慢慢打开气门，用气瓶的试样气置换吸收管内的空气，然后采样，先关闭上部旋塞，顺次关闭下部旋塞，断开气源，迅速转动下部旋塞，使吸收管内部压力与外界气压相平衡。将溴化钾的溴饱和溶液充满吸收液贮存处，吸收液液面距管口约15mm，慢慢转动上部旋塞，使吸收液缓缓流入量管内，待吸收液贮存处的液体不再进入量管内时，读取量管内液面刻度，此数值即作为乙炔纯度。

4.3.2磷化氢、硫化氢试验

将硝酸银溶液2~3滴滴于30mm×40mm的实验室用定性滤纸上，润湿面积为ø25mm左右，在滤纸润湿的情况下，迅速置于试样钢瓶的气流中，滤纸垂直于气流，并距气门60mm左右，单手持滤纸一侧，气门流出的气量大小以滤纸不被吹偏斜，但滤纸在气流吹动下略有抖动为准，用秒表计时，吹扫10s，观察滤纸是否变色。

4.4 工作结束

4.4.1 整理现场检测资料，清理检测场地并由受检方配合人员在相应记录上签字确认。

4.4.2 设备安全返回后，办理设备归还手续时，检测人员应与部设备管理员检查设备并清点配件，确认其工作状态正常、配件齐全。