贵州省车用汽油产品质量监督抽查实施细则

（2022年版）

1 抽样方法

每批次产品抽取样品4L，其中2L作为检验样品，2L作为备用样品。

加油枪抽样时根据GB/T 4756-2015《石油产品手工抽样法》管线取样规定从被抽查加油站在用加油枪以加油形式取样。

如果加油站因停电等原因无法从加油枪中取样时，根据GB/T 4756-2015 《石油产品手工抽样法》油罐取样规定从加油站内成品油罐抽取。油罐中的点样最小规定数应符合下表的规定。按照各层等体积混合后取样原则使用液体石油产品取样器从油品储罐中抽取符合规定的样品。

点样最小规定数

| 液位（L） | 取样的点数和位置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 上部 | 中部 | 下部 |
| L≤3m | --- | --- | --- |
| 3m＜L≤4.5m | ● | ● | ● |
| L＞4.5m | ● | ● | ● |

其中●代表取样

注，在成品罐中抽样时，尽量避免抽取储罐内油层高度接近出油口（罐内储量过少）的样本。确实需要抽取的，应当使用水尺量取水层高度，尽量抽取上层样品，避免混入水分及机械杂质。

加油枪抽样前需将管线内至少4L样品放出后才可进行抽样。

抽样容器在抽样前及样品容器在盛装样品前需用部分所抽样品进行润洗后方可使用，抽样容器及样品容器清洗需由被抽查企业陪同人员进行确认。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 抗爆性-研究法辛烷值（RON） | GB/T 5487-2015 |
| 2 | 胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前） | GB/T 8019-2008 |
| 3 | 硫含量 | SH/T 0689-2000 |
| 4 | 苯含量 | SH/T 0693-2000或 GB/T 30519-2014 |
| 5 | 芳烃含量 | GB/T 30519-2014 |
| 6 | 烯烃含量 | GB/T 30519-2014 |
| 7 | 锰含量 | NB/SH/T 0711-2019 |
| 8 | 密度 | SH/T 0604-2000 |
| 9 | 甲醇含量 | NB/SH/T 0663-2014 |
| 10 | 氧含量 | NB/SH/T 0663-2014 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 17930-2016 车用汽油

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《贵州省市场监管局关于发布2021年贵州省产品质量监督抽查实施细则（第二批）的公告》（黔市监公告〔2021〕41号）中的《贵州省车用汽油产品质量监督抽查实施细则（2021版）》。