贵州省轻小型起重运输设备产品质量监督抽查实施细则

（2022年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品1台作为检验样品，无需备样。

2 检验依据

表1 带式输送机 GB/T 10595-2017

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整机运行 | GB/T 10595-2017 |
| 2 | 带速 | GB/T 10595-2017 |
| 3 | 驱动装置噪声 | GB/T 3767-2016 |
| 4 | 拉紧装置 | GB/T 10595-2017 |
| 5 | 卸料装置 | GB/T 10595-2017 |
| 6 | 漏斗、导料槽 | GB/T 10595-2017 |
| 7 | 驱动装置渗油 | GB/T 10595-2017 |
| 8 | 滚筒外圆径向跳动 | GB/T 10595-2017 |
| 9 | 托辊外圆径向跳动 | GB/T 10595-2017 |
| 10 | 轴向位移 | GB/T 10595-2017 |
| 11 | 焊缝外观 | GB/T 10595-2017 |
| 12 | 涂漆外观 | GB/T 10595-2017 |
| 13 | 漆膜附着力 | GB/T 9286-1998 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 10595-2017带式输送机

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《贵州省市场监管局关于发布2021版贵州省产品质量监督抽查实施细则（第三批）的公告》（黔市监公告〔2021〕53号）中的《贵州省轻小型起重运输设备产品质量监督抽查实施细则（2021年版）》。