贵州省商用燃气器具产品质量监督抽查实施细则

（2022年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽取样品1件，复检时在原样上复检，无备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、炊用燃气大锅灶 |  |  |  |  |
| 1 | 气密性 |  |  | CJ/T 392-2012 |
| 2 | 热负荷准确度 |  |  | CJ/T 392-2012 |
| 3 | 燃烧工况 |  | 燃烧器稳定性 | CJ/T 392-2012 |
|  |  |  | 干烟气中CO浓度 |  |
|  |  |  | 常明点火燃烧器火焰稳定性 |  |
| 4 | 火焰监控装置 |  |  | CJ/T 392-2012 |
| 5 | 点火率 |  |  | CJ/T 392-2012 |
| 6 | 表面温升 |  |  | CJ/T 392-2012 |
| 7 | 热效率 |  |  | CJ/T 392-2012 |
| 8 | 升温速度 |  |  | CJ/T 392-2012 |
| 9 | 铭牌 |  |  | CJ/T 392-2012 |
| 10 | 警示牌 |  |  | CJ/T 392-2012 |
| 二、中餐燃气炒菜灶 |  |  |  |  |
| 1 | 材料 |  | 金属材料 | CJ/T 28-2013 |
| 2 | 密封性 |  |  | CJ/T 28-2013 |
| 3 | 热负荷准确度 |  |  | CJ/T 28-2013 |
| 4 | 燃烧工况 | 主火燃烧器的稳定性 |  | CJ/T 28-20 13 |
|  |  | 常明火点火燃烧器火焰稳定性 |  |  |
|  |  | 干烟气中CO浓度 |  |  |
| 5 | 熄火保护装置 |  |  | CJ/T 28-2013 |
| 6 | 点火率 |  |  | CJ/T 28-2013 |
| 7 | 表面温升 |  |  | CJ/T 28-2013 |

| 8 | 热效率 |  | CJ/T 28-2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 标识 |  | CJ/T 28-2013 |  |
| 10 | 警示 |  | CJ/T 28-2013 |  |
| 三、燃气蒸箱 |  |  |  |  |
| 1 | 材料 | 金属材料 |  | CJ/T 187-2013中5.2.2.2 GB/T 11170-2008 |
| 2 | 密封性 |  |  | CJ/T 187-2013 |
| 3 | 燃烧工况 | 主火燃烧器的稳定性 |  | CJ/T 187-2013 |
|  |  | 常明火点火燃烧器火焰稳定性 |  |  |
|  |  | 干烟气中CO浓度 |  |  |
| 4 | 熄火保护装置 |  |  | CJ/T 187-2013 |
| 5 | 点火率 |  |  | CJ/T 187-2013 |
| 6 | 表面温升 |  |  | CJ/T 187-2013 |
| 7 | 蒸汽压力 |  |  | CJ/T 187-2013 |
| 8 | 标识 |  |  | CJ/T 187-2013 |
| 9 | 警示 |  |  | CJ/T 187-2013 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

CJ/T 392-2012 炊用燃气大锅灶

CJ/T 28-2013 中餐燃气炒菜灶

CJ/T 187-2013 燃气蒸箱

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《贵州省市场监管局关于发布2021年贵州省产品质量监督抽查实施细则（第二批）的公告》（黔市监公告〔2021〕41号）中的《贵州省商用燃气器具产品质量监督抽查实施细则（2021版）》。