贵州省消防水带产品质量监督抽查实施细则

（2022年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品6条，其中3条作为检验样品，3条作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 |  | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试验压力 |  | GB 6246-2011 |
| 2 | 最小爆破压力 |  |  |
| 3 | 延伸率 |  |  |
| 4 | 膨胀率 |  |  |
| 5 | 扭转方向 |  |  |
| 6 | 粘附性 |  |  |
| 7 | 附着强度 |  | GB/T 532-2008 |
| 8 | 热空气老化性能 | 爆破压力 | GB 6246-2011 |
|  |  | 附着强度 |  |

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 6246-2011   消防水带

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
    若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求且检验方法一致时，应按被检产品明示的质量要求判定。
    若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按强制性标准要求判定；
    若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应按被检产品明示质量要求判定。
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的检验项目依据的强制性标准要求时，应按强制性标准要求判定；
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4 附则

本细则代替《省市场监管局关于发布2021年版贵州省产品质量监督抽查实施细则（第一批）的公告》（黔市监公告〔2021〕37号）中的《贵州省消防水带产品质量监督抽查实施细则（2021年版）》。