贵州省圆线同心绞架空导线产品质量监督抽查实施细则

（2022年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取20米，其中10米作为检验样品，10米作为备检样品。

2检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铝线根数 | GB/T 1179-2017 |
| 2 | 钢丝根数 | GB/T 1179-2017 |
| 3 | 铝线直径 | GB/T 4909.2-2009 |
| 4 | 钢丝直径 | GB/T 4909.2-2009 |
| 5 | 截面积 | GB/T 4909.2-2009 |
| 6 | 外径 | GB/T 1179-2017 |
| 7 | 表面质量 | GB/T 1179-2017 |
| 8 | 绞合要求 | GB/T 1179-2017 |
| 9 | 绞向 | GB/T 1179-2017 |
| 10 | 绞合节径比 | GB/T 1179-2017 |
| 11 | 绞合质量 | GB/T 1179-2017 |
| 12 | 单位长度质量 | GB/T 1179-2017 |
| 13 | 绞线直流电阻 | GB/T 3048.4-2007 |
| 14 | 绞后铝线抗拉强度 | GB/T 17048-2017 |
| 15 | 20℃时直流电阻率 | GB/T 17048-2017 GB/T 3048.2-2007 |
| 16 | 绞后钢线抗拉强度 | GB/T 3428-2012 |
| 17 | 钢线伸长率 | GB/T 3428-2012 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 1179-2017 圆线同心绞架空导线

GB/T 3428-2012 架空绞线用镀锌钢线

GB/T 17048-2017  架空绞线用硬铝线

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4附则

本细则代替《省市场监管局关于发布2021年版贵州省产品质量监督抽查实施细则（第一批）的公告》（黔市监公告〔2021〕37号）中的《贵州省圆线同心绞架空导线产品质量监督抽查实施细则（2021年版）》。