贵州省非医用口罩产品质量监督抽查实施细则

（2022年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每种产品抽取样品数量见表1。

表1  抽取样品数量

| 序号 | 明示标准 | 产品品种 | 样品数量 （个） | 检验样品数量（个） | 备用样品数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB 2626-2006 GB 2626-2019 | 无阀 | 24 | 12 | 12 |
|  |  | 有阀 | 28 | 14 | 14 |
| 2 | GB/T 32610-2016 | —— | 44 | 22 | 22 |
| 3 | GB/T 38880-2020 | 儿童防护口罩 | 24 | 12 | 12 |
|  |  | 儿童卫生口罩 | 12 | 6 | 6 |

2 检验依据

自吸过滤式防颗粒物呼吸器

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 过滤效率 | GB 2626-2006 GB 2626-2019 |
| 2 | 呼吸阻力 | GB 2626-2006 GB 2626-2019 |
| 3 | 呼气阀气密性 | GB 2626-2006 GB 2626-2019 |
| 注：不做预处理 |  |  |

日常防护型口罩

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 吸气阻力 | GB/T 32610-2016 |
| 2 | 呼气阻力 | GB/T 32610-2016 |
| 3 | 过滤效率 | GB/T 32610-2016 |
| 4 | 防护效果 | GB/T 32610-2016 |
| 注：不做预处理 |  |  |

儿童口罩

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物过滤效率 | GB/T 32610-2016 YY 0469-2011 |  |
| 2 | 呼气阻力 | GB/T 32610-2016 | 仅适用于儿童防护口罩 |
| 3 | 吸气阻力 | GB/T 32610-2016 |  |
| 4 | 防护效果 | GB/T 32610-2016 |  |
| 5 | 通气阻力 | GB/T 38880-2020 | 仅适用于儿童卫生口罩 |
| 注：不做预处理 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 2626-2006 呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器

GB 2626-2019呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器

GB/T 32610-2016 日常防护型口罩技术规范

GB/T 38880-2020儿童口罩技术规范

注：2020年7月1日前生产的自吸过滤式防颗粒物呼吸器执行GB 2626-2006， 2020年7月1日后生产的自吸过滤式防颗粒物呼吸器GB 2626-2019。

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《贵州省市场监管局关于发布2021版贵州省产品质量监督抽查实施细则（第三批）的公告》（黔市监公告〔2021〕53号）中的《贵州省非医用口罩产品质量监督抽查实施细则（2021年版）》。