贵州省商用电热食品加工设备产品质量监督抽查实施细则

（2023年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

整机：每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

材料样块：抽取金属材料，但带涂（镀）层的金属材料除外。材料样块在直接接触食品的部件上或在与其部件材料牌号材质生产商相同的原材料上截取。每批次产品截取样块6组，每组样块应满足表面积≥50cm2，其中3组作为检验样品，3组作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢理化指标-砷 | GB 31604.1—2015 GB 5009.156—2016 GB 31604.38—2016第二部分或GB 31604.49—2016第二部分 |
| 2 | 不锈钢理化指标-镉 | GB 31604.1—2015 GB 5009.156—2016 GB 31604.24—2016或GB 31604.49—2016第二部分 |
| 3 | 不锈钢理化指标-铅 | GB 31604.1—2015 GB 5009.156—2016 GB 31604.34—2016第二部分或GB 31604.49—2016第二部分 |
| 4 | 不锈钢理化指标-镍 | GB 31604.1—2015 GB 5009.156—2016 GB 31604.33—2016或GB 31604.49—2016第二部分 |
| 5 | 不锈钢理化指标-铬a | GB 31604.1—2015 GB 5009.156—2016 GB 31604.25—2016或GB 31604.49—2016第二部分 |
| 6 | 其他金属理化指标-砷 | GB 31604.1—2015 GB 5009.156—2016 GB 31604.38—2016第二部分或GB 31604.49—2016第二部分 |
| 7 | 其他金属理化指标-镉 | GB 31604.1—2015 GB 5009.156—2016 GB 31604.24—2016或GB 31604.49—2016第二部分 |
| 8 | 其他金属理化指标-铅 | GB 31604.1—2015 GB 5009.156—2016 GB 31604.34—2016第二部分或GB 31604.49—2016第二部分 |
| 9 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1—2005 GB 4706.33—2008 GB 4706.34—2008 GB 4706.35—2008 GB 4706.36—2014 GB 4706.37—2008 GB 4706.39—2008 GB 4706.40—2008 GB 4706.52—2008 上述标准第8章 |
| 10 | 输入功率和电流 | GB 4706.1—2005 GB 4706.33—2008 GB 4706.34—2008 GB 4706.35—2008 GB 4706.36—2014 GB 4706.37—2008 GB 4706.39—2008 GB 4706.40—2008 GB 4706.52—2008 上述标准第10章 |
| 11 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1—2005 GB 4706.33—2008 GB 4706.34—2008 GB 4706.35—2008 GB 4706.36—2014 GB 4706.37—2008 GB 4706.39—2008 GB 4706.40—2008 GB 4706.52—2008 上述标准第13章 |
| 12 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1—2005 GB 4706.33—2008 GB 4706.34—2008 GB 4706.35—2008 GB 4706.36—2014 GB 4706.37—2008 GB 4706.39—2008 GB 4706.40—2008 GB 4706.52—2008 上述标准第16章 |
| 13 | 非正常工作b | GB 4706.1—2005 GB 4706.33—2008 GB 4706.34—2008 GB 4706.35—2008 GB 4706.36—2014 GB 4706.37—2008 GB 4706.39—2008 GB 4706.40—2008 GB 4706.52—2008 上述标准第19章 |
| 14 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1—2005 GB 4706.33—2008 GB 4706.34—2008 GB 4706.35—2008 GB 4706.36—2014 GB 4706.37—2008 GB 4706.39—2008 GB 4706.40—2008 GB 4706.52—2008 上述标准第20章 |
| 15 | 机械强度 | GB 4706.1—2005 GB 4706.33—2008 GB 4706.34—2008 GB 4706.35—2008 GB 4706.36—2014 GB 4706.37—2008 GB 4706.39—2008 GB 4706.40—2008 GB 4706.52—2008 上述标准第21章 |
| 16 | 结构c | GB 4706.1—2005 GB 4706.33—2008 GB 4706.34—2008 GB 4706.35—2008 GB 4706.36—2014 GB 4706.37—2008 GB 4706.39—2008 GB 4706.40—2008 GB 4706.52—2008 上述标准第22章 |
| 17 | 内部布线 | GB 4706.1—2005 GB 4706.33—2008 GB 4706.34—2008 GB 4706.35—2008 GB 4706.36—2014 GB 4706.37—2008 GB 4706.39—2008 GB 4706.40—2008 GB 4706.52—2008 上述标准第23章 |
| 18 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1—2005 GB 4706.33—2008 GB 4706.34—2008 GB 4706.35—2008 GB 4706.36—2014 GB 4706.37—2008 GB 4706.39—2008 GB 4706.40—2008 GB 4706.52—2008 上述标准第25章 |
| 19 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1—2005 GB 4706.33—2008 GB 4706.34—2008 GB 4706.35—2008 GB 4706.36—2014 GB 4706.37—2008 GB 4706.39—2008 GB 4706.40—2008 GB 4706.52—2008 上述标准第26章 |
| 20 | 接地措施 | GB 4706.1—2005 GB 4706.33—2008 GB 4706.34—2008 GB 4706.35—2008 GB 4706.36—2014 GB 4706.37—2008 GB 4706.39—2008 GB 4706.40—2008 GB 4706.52—2008 上述标准第27章 |
| 21 | 螺钉和连接 | GB 4706.1—2005 GB 4706.33—2008 GB 4706.34—2008 GB 4706.35—2008 GB 4706.36—2014 GB 4706.37—2008 GB 4706.39—2008 GB 4706.40—2008 GB 4706.52—2008 上述标准第28章 |
| 注： 1.序号1至序号8的检验项目优先采用GB 31604.49—2016第二部分的第二法（电感耦合等离子发射光谱法）； 2.a马氏体型不锈钢材料及制品不检测铬指标； 3.b不包括第19.11.4条试验； 4.c不包括第22.46条试验。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.9—2016 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品

GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.33-2008 家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求

GB 4706.34-2008 家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求

GB 4706.35-2008 家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求

GB 4706.36-2014 家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求

GB 4706.37-2008 家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求

GB 4706.39-2008 家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求

GB 4706.40-2008 家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求

GB 4706.52-2008 家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4附则

本细则代替《贵州省市场监管局关于发布2022 年版贵州省产品质量监督抽查实施细则（第一批）的公告》（黔市监公告〔2022〕46号）中的《贵州省电热食品加工设备产品质量监督抽查实施细则（2022年版）》 。