贵州省纯氢、高纯氢产品质量监督抽查实施细则

（2023年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批瓶装纯氢、高纯氢分别按照表1和表2规定随机抽取样品。

表1 瓶装纯氢抽样表

| 每批产品气瓶数 | 4～8 | 9～15 | 16～25 | 26～50 | 51～150 | >150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每批纯氢最少抽样瓶数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 每批纯氢最少备样瓶数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 备注：瓶装纯氢抽样批量最低为4瓶。 |  |  |  |  |  |  |

表2 瓶装高纯氢抽样表

| 每批产品气瓶数 | 6～8 | 9～15 | 16～25 | 26～50 | 51～150 | >150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每批高纯氢最少抽样瓶数 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| 每批高纯氢最少备样瓶数 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| 备注：瓶装高纯氢抽样批量最低为6瓶，其中当抽样批量为9瓶时，抽取检验样品5瓶，剩余的所有样品作为备样。 |  |  |  |  |  |  |

2 检验依据

表3 纯氢、高纯氢

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氢气（H2）纯度（体积分数） | GB/T 3634.2-2011 |
| 2 | 氧（O2）含量（体积分数） | GB/T 3634.2-2011 GB/T 6285-2016 |
| 3 | 氩（Ar）含量（体积分数） | GB/T 3634.2-2011 |
| 4 | 氮（N2）含量（体积分数） | GB/T 3634.2-2011 |
| 5 | 一氧化碳（CO）含量（体积分数） | GB/T 3634.2-2011 |
| 6 | 二氧化碳（CO2）含量（体积分数） | GB/T 3634.2-2011 |
| 7 | 甲烷（CH4）含量（体积分数） | GB/T 3634.2-2011 |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 8 | 水（H2O）含量（体积分数） | GB/T 3634.2-2011 GB/T 5832.3-2011 |
| 备注：由供需双方商定氩含量是否例入纯度计算。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 3634.2-2011  氢气 第2部分：纯氢、高纯氢和超纯氢

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《贵州省市场监管局关于发布2022年版贵州省产品质量监督抽查实施细则（第一批）的公告》（黔市监公告〔2022〕46号）中的《贵州省纯氢、高纯氢产品质量监督抽查实施细则（2022年版）》。