贵州省天然气/车用压缩天然气产品质量监督抽查实施细则

（2023年版）

1 抽样方法

采用充气排空法在天然气交接点进行取样，

抽取2瓶天然气或车用压缩天然气样品，其中1瓶作为检验样品，1瓶作为备用样品。

2 检验依据

表1 天然气

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高位发热量a,b/（MJ/m3） | GB 17820-2018 GB/T 13610-2020 GB/T 11062-2020 |
| 2 | 总硫（以硫计）a/（mg/m3） | GB 17820-2018 GB/T 11060.8-2020 |
| 3 | 硫化氢a/（mg/m3） | GB/T 11060.10-2021 GB/T 11060.1-2010 GB/T 11060.2-2008 GB/T 11060.3-2018 |
| 4 | 二氧化碳摩尔分数/% | GB 17820-2018 GB/T 13610-2020 |
| a 表示本标准的标准参比条件是101.325kPa，20℃ b 表示高位发热量以干基计 |  |  |

表2 车用压缩天然气

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高位发热量a/（MJ/m3） | GB 18047-2017 GB/T 13610-2020 GB/T 11062-2020 |
| 2 | 总硫（以硫计）a/（mg/m3） | GB 18047-2017 GB/T 11060.8-2020 GB/T 11060.4-2017 GB/T 11060.5-2010 GB/T 11060.7-2011 |
| 3 | 硫化氢a/（mg/m3） | GB 18047-2017 GB/T 11060.1-2010 GB/T 11060.2-2008 GB/T 11060.3-2018 |
| 4 | 二氧化碳/% | GB 18047-2017 GB/T 13610-2020 |
| 5 | 氧气/% | GB 18047-2017 GB/T 13610-2020 |
| 6 | 水 | GB 18047-2017 GB/T 17283-2014 |
| a 表示本标准的标准参比条件是101.325kPa，20℃ |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 17820-2018   天然气

GB 18047-2017  车用压缩天然气

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则首次发布。