贵州省工业氧产品质量监督抽查实施细则

（2023年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

瓶装氧气抽样批量最低为4瓶，抽样数量以产品批量的2%随机进行抽样，不少于2瓶，不应多于5瓶，按照上述要求抽取2倍量的样品。其中1倍量为检验样品，1倍量为备用样。

2 检验依据

表1 工业氧

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氧（O2）含量（体积分数） | GB/T 3863-2008 |
| 2 | 水（H2O） | GB/T 3863-2008 |

备注：如果氧含量和游离水采用现场检验，具体程序及要求见附件。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 3863-2008 工业氧

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《贵州省市场监管局关于发布2022年版贵州省产品质量监督抽查实施细则（第一批）的公告》（黔市监公告〔2022〕46号）中的《贵州省工业氧产品质量监督抽查实施细则（2022年版）》。

附件 工业氧现场检验程序及要求

- 目的

为规范现场检验工作，确保现场人员、设备安全和条件满足国家标准要求，保证现场数据和结果的有效性，制定本程序及要求。

- 适用范围

适用于工业氧现场检验的控制。

- 职责

工业氧现场检测人员严格按照本程序及要求进行抽样和检测。

- 程序

  - 工作准备

4.1.1 确定检测方法：从事现场检测工作的部门和人员要对现场检测工作任务、检测方法进行确认，准备需要的技术标准、规程、作业指导书等。

4.1.2 确定检测设备：检测人员按照工作要求准备检测设备，确保所用设备符合技术标准、规程要求，其溯源性符合程序文件“SOP00-0026 量值溯源程序”的要求，与部设备管理员一同检查设备、清点配件，确认设备工作状态正常、配件齐全后，向部设备管理员办理设备借出手续。

4.1.3 现场检测前的沟通：检测人员在实施现场检测前应与客户进行沟通，由其提供必须的检测环境条件、设施和相关资料等，确保现场检测顺利进行。

4.1.4 确保安全运输：检测人员应认真组织设备运输，注意设备防震、防雨、防盗，确保设备安全。

4.1.5 确认环境条件：现场环境温度在 0℃~50℃之间，湿度＜80%RH，通风较好、光线明亮的空旷场所；周围灰尘少、无振动、无腐蚀性气体和爆炸性混合气体，避开热源和产生强磁场的机器（如大功率电缆、大功率继电器、变压器等）。

4.1.6 确保人身和设备安全：现场工作人员应配带必要的安全防护用具（适用时），落实安全防护措施。

4.1.7 检验前设备核查：检测人员在进行现场检测工作前应对所用设备进行核查并记录，确保设备性能正常，如发现设备异常应立即向部门负责人汇报并推迟现场检测工作。

4.2 现场检测安全要求

4.2.1 应满足并遵守生产企业安全管理和相关安全要求。

4.2.2 氧气无色、无味、无嗅，比空气重，是强氧化剂、强助燃剂，能与可燃物和还原物质发生猛烈反应，有着火和爆炸危险。

4.2.3 禁止明火，禁止火花，禁止吸烟，禁止与易燃物质接触，禁止与燃料和其他可燃物质接触。

4.2.4 瓶装供试品应放置稳固。

4.3 现场检验操作流程

4.3.1 氧含量的测定

4.3.1.1 仪器分析方法

（1）连接气体管路，打开气源，缓慢开启瓶阀，调整压力在86-106kPa。

（2）打开流量计，气体流速控制在400-600mL/min。

（3） 长按开机键并保持2秒，分析仪开启，稳定后记录数据（两次平行测定结果之差不大于0.05％），取其算术平均值作为分析结果。

（4）关闭仪器主机电源，关闭流量计，关闭气源，用堵头堵好仪器进、出气口。

4.3.2 铜氨溶液吸收法（仲裁法）

按照标准GB/T3863-2008中4.2.1～4.2.5进行检验。

4.3.2 含水量的测定

瓶装工业氧采用倒置法测定，将冷至室温的氧气瓶放置于水分测定倒置装置上，垂直倒立约10min后，微开瓶阀，无游离水流出为合格，有游离水流出为不合格。

4.4 工作结束

4.4.1 整理现场检测资料，清理检测场地并由受检方配合人员在相应记录上签字确认。

4.4.2 设备安全返回后，办理设备归还手续时，检测人员应与部设备管理员检查设备并清点配件，确认其工作状态正常、配件齐全。