翻新“黑气瓶”案件查处实施方案

为落实国家市场监管总局《2021民生领域案件查办“铁拳”行动方案》关于翻新“黑气瓶”案件查处工作部署，结合我省实际制定本工作方案。

一、工作目标

通过开展翻新“黑气瓶”案件查处，依法查办、曝光一批典型案件，进一步排查治理气瓶安全隐患，推动企业落实安全主体责任，严厉打击气瓶充装、检验违法行为，警示震慑不法企业，防范化解气瓶安全风险，坚决防范气瓶事故发生，不断提升人民群众的满意度和获得感。

二、重点任务

（一）开展液化石油气瓶充装单位检查。重点检查充装单位所购买气瓶的制造监检证书、购买票据，以及瓶身上无制造年份凹印的在用液化石油气瓶制造、检验标志。对于标志不符合安全技术规范、国家标准的气瓶，特别是“螺丝瓶”（即护罩与瓶体以螺纹方式连接）、涉嫌存在更换护罩以及标志造假的在用气瓶，予以强制报废，并进行压扁、水压爆破、切割瓶体等去功能化处理；重点排查自有产权气瓶的来源，打击充装翻新“黑气瓶”或购自检验机构的“检验瓶”等行为。

（二）加强液化石油气瓶检验站排查。重点排查翻新“黑气瓶”、销售已报废但未经去功能化处理的气瓶等行为。对于液化石油气瓶达到使用寿命或者经安全评估后已使用满12年的，要予以报废并进行去功能化处理。对于发现收购、销售未经去功能化处理的报废液化石油气瓶，依法予以查封、扣押并进行去功能化处理，依法查处相关检验机构。

（三）重点检查气瓶的电子标志信息可追溯情况。2021年1月1日以后，对于未设置永久性电子识读标志的已出厂液化石油气瓶，依法责令制造单位召回并限期整改。登记机关不得为上述气瓶办理使用登记，已办理使用登记的应撤销使用登记许可。

三、查处依据

（一）《特种设备安全法》第八十二条、第八十五条、第九十三条、第九十五条等。

（二）《特种设备安全监察条例》第八十二条、第八十四条、第九十二条、第九十三条、第九十八条等。

（三）《气瓶安全技术监察规程》（TSG R0006—2014）。

（四）《气瓶安全技术规程》（TSG 23—2021）。

（五）《液化石油气钢瓶》（GB/T 5842—2006）。

四、工作要求

（一）明确重点区域和单位。各地市场监管部门要按照“铁拳”行动要求，重点检查液化石油气充装单位、检验站以及制售翻新“黑气瓶”的“黑窝点”，获取有效证据。同时，根据《气瓶安全技术规程》《贵州省城镇燃气管理条例》规定，督促充装单位实施信息化管理，建立气瓶可追溯系统，从源头上杜绝“黑气瓶”流入市场。

（二）把握查办途径和方式。要通过明察暗访、“四不两直”等方式，努力发现翻新“黑气瓶”的“黑窝点”，并立即固定证据。要鼓励群众和正规企业积极举报违法行为，提供违法线索，循线深入开展调查，严厉查处并依法取缔翻新“黑气瓶”的“黑窝点”。

（三）加强执法协作。市场监管部门发现违法线索涉及市场主体跨区域的，要及时通报当地市场监管部门，共同组织查办；对于情节严重并涉嫌构成犯罪的，要按规定移送公安机关，追究刑事责任。

五、任务分工

执法稽查处负责牵头翻新“黑气瓶”案件查处工作，特种设备处、信用监管处按职责分工配合。