贵州省食品接触用金属材料及制品产品质量监督抽查实施细则

（2022年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品不少于4个，其中2个作为检验样品，2个作为备用样品。每个样品与食品接触面的最小表面积应不小于0.1dm2。如果样品与食品接触面的最小表面积不足0.1dm2，抽样数量应当加倍。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.9-2016 |
| 2 | 砷 | GB 31604.38-2016第二部分 GB 31604.49-2016第二部分 |
| 3 | 镉 | GB 31604.24-2016 GB 31604.49-2016第二部分 |
| 4 | 铅 | GB 31604.34-2016第二部分 GB 31604.49-2016第二部分 |
| 5 | 铬a | GB 4806.25-2016 GB 31604.49-2016第二部分 |
| 6 | 镍 | GB 4806.33-2016 GB 31604.49-2016第二部分 |
| a:马氏体型不锈钢材料及制品不检测铬指标。除不锈钢外的其他金属材料及制品不做铬、镍指标。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.9-2016食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《贵州省市场监管局关于发布2022年版贵州省产品质量监督抽查实施细则（第一批）的公告》（黔市监公告〔2022〕46号）中的《贵州省食品接触用金属材料及制品产品质量监督抽查实施细则（2022年版）。