贵州省贵金属、珠宝饰品产品质量监督抽查实施细则

（2022年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贵金属饰品 | 1件 | 1件 | 0 |
| 2 | 贵金属镶嵌珠宝玉石饰品 | 1件 | 1件 | 0 |
| 3 | 珠宝玉石饰品 | 1件 | 1件 | 0 |

2 检验依据

表2 贵金属饰品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 贵金属纯度 | GB/T 18043-2013 GB/T 38145-2019 GB/T 40114-2021 GB/T 38162-2019 GB/T 17832-2021 |
| 2 | 有害元素 | GB/T 28020-2011 GB/T 28021-2011 GB/T 28019-2011 |
| 3 | 质量 | QB/T 1690-2021 |
| 4 | 工艺质量 | QB/T 4189-2011 |
| 5 | 外观质量 | QB/T 2062-2015 |

表3 贵金属镶嵌珠宝玉石饰品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 珠宝玉石定名 | GB/T 16553-2017 |
| 2 | 贵金属纯度 （镶嵌托架） | GB/T 18043-2013 GB/T 38145-2019 GB/T 40114-2021 GB/T 38162-2019 GB/T 17832-2021 |
| 3 | 有害元素 （镶嵌托架） | GB/T 28020-2011 GB/T 28021-2011 GB/T 28019-2011 |
| 4 | 质量 | QB/T 1690-2021 GB/T 16553-2017 |
| 5 | 工艺质量 | QB/T 4189-2011 |
| 6 | 外观质量 | QB/T 2062-2015 |

表4 珠宝玉石饰品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 珠宝玉石定名 | GB/T 16553-2017 |
| 2 | 质量 | GB/T 16553-2017 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 11887-2012    首饰 贵金属纯度的规定及命名方法

GB 28480-2012    饰品 有害元素限量的规定

GB/T 16552-2017  珠宝玉石 名称

GB/T 36128-2018  珠宝贵金属产品质量测量允差的规定

QB/T 1690-2021  贵金属饰品质量测量允差的规定

QB/T 2062-2015   贵金属饰品

QB/T 4189-2011   贵金属首饰工艺质量评价规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《省市场监管局关于发布2021年版贵州省产品质量监督抽查实施细则（第一批）的公告》（黔市监公告〔2021〕37号）中的《贵州省贵金属、珠宝饰品产品质量监督抽查实施细则（2021年版）》。